Het display met 60 seconden leds.

Naar aanleiding van de geconstateerde problemen is er een nieuw ontwerp ontstaan voor deze print.

In plaats van de MM5450 zijn er nu 4 stuks 4543 (bcd-7segments decoder) gebruikt. Dit beperkt weliswaar de mogelijke karakters, maar is een stuk betrouwbaarder qua aansturing.

De matrix aansturing functioneert niet goed. Op de connector staan de juiste signalen, maar de LEDs branden niet of juist meerdere tegelijk. Ik denk dat er in de matrixschakeling op gaatjesbord fouten zitten. Daarom heb ik besloten de 60 LEDs aan te sturen met een 4-tal 4067’s. Deze keuze heeft als groot voordeel, dat het printontwerp sterk vereenvoudigd. Het is zelfs mogelijk dit ontwerp zelf te etsen of op gaatjesbord te monteren, wat de prijs sterk kan drukken.

Het ontwerp is vrij rechttoe rechtaan. De CPLD zorgt voor het tussenbufferen van de data en stuurt de diverse IC’s aan.

De spanning V++ is afhankelijk van de brandspanning van de displays. Deze voedingsspanning mag tussen de 3,3V en 5V liggen.

Het CPLD-schema is opgenomen in het bestand cpld-nonmux60-2.pdf.

Software voor eze oplossing is niet ontwikkeld. Dit vergt een betrekkelijk kleine aanpassing in de software, namelijk alleen in de routines in lcd.h, waarvan de naam begint met LED_.

Aanvulling :

De bdf-bestanden zijn Quartusbestanden:

- DcfYM12864C.bdf: Hoort bij het grafisch display ( 4.1 )

- cpld_nonmux60.bdf: Hoort bij het oorspronkelijke ontwerp van display met 60 LEDs (4.2).

- cpld-nonmux60-2.bdf: Hoort bij het nieuwe ontwerp van het display met 60 LEDs.