| Best. Nr.: CLIN | CompuLAB - Interface | Produktbeschreibung |
| --- | --- | --- |

|  | Das CompuLAB - Interface ist ein universelles PC-Interface mit universellen Ein- und Ausgängen. Im einzelnen handelt es sich dabei um: - 8 digitale Eingänge (TTL-Pegel) - 8 digitale Ausgänge (TTL-Pegel) - 2 analoge Eingänge (0-5 Volt) Zur Stromversorgung wird ein Steckernetzteil 12V/0,5A (z.B.NT51) benötigt. |
| --- | --- |

Anschlüsse

Inbetriebnahme

Das CompuLAB - Interface wird mit der seriellen Schnittstelle des Computers und mit dem Netzteil verbunden. Der Test der Geräte erfolgt mit der Software Do-it .

Anschlußmöglichkeiten

Experimentiermaterial

An die Schraubklemmen oder die 2mm-Buchsen können direkt Mikroschalter, LEDs, Potentiometer und einfache Sensoren angeschlossen werden. Diese Materialien befinden sich in dem CompuLAB - Experimentiermatierial.

Funktionsmodelle

An den Sammelstecker können Funktionsmodelle wie zum Beispiel Codekartenleser, Ampeln, Bergsteiger  etc. angeschlossen werden.

PowerBox

Die PowerBox wird über den 25pol. SubD-Stecker direkt an das CompuLAB angedockt. Damit wird die Ausgangsleistung der digitalen Ausgänge auf 5-12V/600mA verstärkt. Damit sind folgende Funktionsmodelle anschli:ßbar: Robotermodelle, StyroPlot, GraBoMat.

Sensoren

Über den Sensoradapter (Kurz-Bez.: SA) können eine Reihe von Sensoren z.B. für Temperatur, Licht, Lärm, pH-Wert etc. angeschlossen werden. Mit der Software Prisma ist eine komfortable Auswertung möglich.

Technische Daten

Belegung des Sammelsteckers

Digitale Ausgänge

Die digitalen Ausgänge schalten zwischen 0 Volt und 5 Volt (CMOS-TTL-Pegel). Sie können mit max. 20 mA pro Ausgang belastet werden.

Digitale Eingänge

Die digitalen Eingänge arbeiten mit einem 5 V Pegel. Sie sind aktiv LOW und überspannungsfest bis 24 V.

Analoge Eingänge

Der Meßbereich der analogen Eingänge beträgt 0 - 5 Volt. Sie sind bis 24 Volt überspannungsfest. Die Auflösung beträgt 8 Bit bzw. 20 mV.

Serielle Schnittstelle

Das CompuLAB wird mit 19200 Band, 8 Bit und 2 Stopbits angesteuert. Die Ansteuercodes sowie eine Programmierung mit Hilfe von Prozeßsprachen werden in Modul Bus Heftreihe 61 (Prozeßsprachen) beschrieben.

Ansteuerung

Der Datenaustausch zwischen Interface und Hostrechner findet über die serielle Schnittstelle statt. Dabei arbeitet die Schnittstelle grundsätzlich mit 19200 Baud, 8 Bit und 2 Stopbits. Das Interface decodiert empfangene Bytes als Kommandos und führt entsprechende Aktionen aus. Einige Kommandos sind doppelt ausgeführt, um eine Kompatibilität mit anderen Interfaces (z.B. der Compact-Box oder dem CamFace der Firma Phywe bzw. Lucas-Nülle) zu erreichen. Folgende Kommandos sind festgelegt:

CompuLAB  Identification:

Dieser Befehl dient zur Identifikation des Interfaces (erste Ziffer) und der Version des Betriebssystems (die zwei folgenden Ziffern).

Befehlscode:	1

Rückgabe:	201

oder

Als Alternative zur Abfrage der Versionsnummer mit dem Kommando "1" kann dieser Befehl benutzt werden. Er liefert drei ASCII-Zeichen mit der oben beschriebenen Bedeutung.

Befehlscode:	16

Rückgabe:	2

0

1

Digitale Ausgabe

Es wird ein weiteres Byte erwartet, das dann an die digitalen Ausgänge ausgegeben wird. Das Datenbyte muß innerhalb von 50 ms eintreffen. Andernfalls wird über den internen Watchdog-Timer ein RESET ausgelöst.

Befehlscode:	81 (Compact-Box kompatibel)

oder:	72 (CamFace Kompatibel)

Parameter:	auszugebender Wert (0...255)

Digitale Eingabe

Der Zustand der digitalen Eingänge wird als ein Byte zurückgesandt. Die Antwort muß abgewartet werden, bevor ein neues Kommando gesendet wird.

Befehlscode:	211 (Compact-Box kompatibel)

oder:	64 (CamFace Kompatibel)

Rückgabe:	gelesener Wert (0...255)

Analoge Eingabe von Kanal A und Kanal B

Nach dem Einschalten oder nach einem Timeout (RESET) wird zuerst Kanal B gemessen. Eine erneute Abfrage liefert das Ergebnis von Kanal A. Nach jeder Abfrage wird der Kanal umgeschaltet.

Befehlscode:	210 (Compact-Box kompatibel)

Rückgabe:	gelesener Wert (0...255)

Rücksetzen auf den analogen Kanal B

Unabhängig vom zuletzt gemessenen Kanal liefert das folgende Kommando "210" den Wert von Kanal B.

Befehlscode:	176 (Compact-Box kompatibel)

Rückgabe:	gelesener Wert von Kanal B (0...255)

Analoge Eingabe von Kanal A

Der Zustand des analogen Eingang A wird als ein Byte zurückgesandt. Dieses Kommmando stellt eine schnellere Alternative zum Kommando "210" dar, wenn nur ein Kanal wiederholt abgefragt werden soll.

Befehlscode:	60 (CamFace Kompatibel)

Rückgabe:	gelesener Wert von  Kanal A (0...255)

Analoge Eingabe von Kanal B

Der Zustand des analogen Eingang B wird als ein Byte zurückgesandt. Dieses Kommmando stellt eine schnellere Alternative zum Kommando "210" dar, wenn nur ein Kanal wiederholt abgefragt werden soll.

Befehlscode:	58 (CamFace Kompatibel)

Rückgabe:	gelesener Wert von Kanal A (0...255)