Der Makrocompiler MC für 8048, 8051 und 80535

- Bedienungsanleitung -

Der Makrocompiler MC ist ein Werkzeug zur vereinfachten Programmierung von Mikrocontrollern. Der Anwender kann auch ohne Vorerfahrungen nach geringer Einarbeitungszeit bereits einfache Programme entwickeln. Insbesondere kleine und mittlere Aufgaben lassen sich daher mit sehr geringem Zeitaufwand lösen. Der erzeugte Programmcode ist extrem kurz und schnell, so daß sich auch zeitkritische Programme schreiben lassen. Einige höhere Programmstrukturen stellen eine erhebliche Erleichterung gegenüber der Assembler-Programmierung dar. Zudem werden zahlreiche mögliche Fehlerquellen ausgeschlossen und typische Probleme der Programmentwicklung durch die feste Zuordnung von Prozessor-Ressourcen und Programmstrukturen vermieden.

Das Programm MC.EXE stellt eine integrierte Entwicklungsumgebung mit Editor, Compiler, Übertragungsprogramm, Terminalprogramm und Code-Editor für beliebige Mikrocontroller-Systeme mit 8048-, 5051- und 80535-Prozessoren bereit. Insbesondere werden die Entwicklungssysteme ES48, ES51 und ES535 von Modul-Bus unterstützt.

Der Makrocompiler ist für die Mikrocontroller 8048, 8051 oder 80535 konfigurierbar. Alle relevanten Einstellungen sind in der Configurationsdatei MC.CFG eingetragen und können im Option-Menü verändert werden. Bei der Auslieferung enthält MC.CFG die Einstellungen für MC535 und das Entwicklungssystem ES535.

Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie eine Sicherheitskopie der Programmdiskette machen. Soll das Programm auf einer Festplatte installiert werden, dann kann es z.B. mit COPY *.* in das entsprechende Verzeichnis (z.B. C:\MC) kopiert werden. Für eine ordnungsgemäße Funktion müssen mindestens die Dateien MC.EXE, MCxx.HLP MC.CFG und die Code-Tabellen MC48.TAB bis MC535.TAB im selben Verzeichnis stehen.

Dateien:

MC.EXE   : Das Compilerprogramm

MCxx.TAB : Die Übersetzungstabellen des Compilers

MCxx.HLP : Hilfetexte

*.M48    : MC48-Quelltexte für 8048

*.M51    : MC51-Quelltexte für 8051

*.M35    : MC535-Quelltexte für 80535

*.BIN    : Ausgabefile des Compilers im Binärformat

# 1. Der MC-Compiler

Der Programmaufruf MC startet das Programm mit den Einstellungen in MC.CFG. Voreingestellt ist der 80535-Prozessor und der Betrieb über die zweite serielle Schnittstelle (COM2). Die entsprechenden Dateien MC48.CFG, MC51.CFG und MC535.CFG stellen geeignete Muster für die Entwicklungssysteme ES48, ES51 und ES535 dar und können im Option-Menü geladen werden.

Bei der Programmentwicklung sind typisch folgende Schritte zu durchlaufen:

- Ein Quelltext wird geladen oder neu eingegeben.

- Das Programm wird compiliert. Falls der Compiler einen Fehler erkennt, wird mit einer Fehlermeldung in den Editor verzweigt. Ein übersetztes Programm kann als Binärfile abgespeichert werden.

- Wenn ein Entwicklungssystem (ES48...ES535) angeschlossen ist, kann das compilierte Programm ins RAM des Systems übertragen und unmittelbar gestartet werden.

- Zu Testzwecken kann über die Terminalfunktion ein Datenaustausch mit dem Entwicklungssystem durchgeführt werden.

- Bei Badarf läßt sich das compilierte Programm im Hexedit-Menü editieren. Es können auch bereits compilierte oder assemblierte Programme geladen und gestartet werden.

Nach dem Start befindet sich das Programm im Hauptmenü.

Menüpunkte können durch ihre Anfangsbuchstaben oder durch Verschieben des Leuchtbalkens mit den Pfeiltasten und <Return> ausgewählt werden. Alternativ kann eine einfache Maussteuerung verwendet werden, wobei die linke Maustaste der Return-Taste entspricht und die rechte Maustaste der Esc- Taste. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

## File

Laden und Speichern von MC-Quelltexten.

## File/Load

Ein Dateimenü erlaubt die Auswahl eines Quelltextes

*.M35 (bzw. M51, M48, je nach eingestelltem Prozessor).

Verläßt man das Menü mit Esc, dann kann eine beliebige andere

Datei direkt angegeben und geladen werden. Nach dem Laden

eines Quelltextes springt das Programm in den Editor.

## File/New

Der Editor wird für ein neues Programm mit leerem Text

aufgerufen. Dem zu bearbeitenden neuen Quelltext wird der

Name "NEW.M35" (bzw. NEW.M51, NEW.M48) zugewiesen, der aber

auch geändert werden kann.

## File/Save

Der Quelltext wird unter dem aktuellen Namen abgespeichert.

Der Name kann auch verändert werden.

## File/Help

Der aktuelle Hilfetext zum Sprachumfang von MC wird gezeigt.

## File/Quit

Rückkehr ins Betriebssystem.

## Edit

Der Editor dient zum Eingeben oder Verändern von

Quelltexten. Die Bedienung ist weitgehend WordStar-

kompatibel. Nur die Blockoperationen funktionieren etwas

anders: ein Block wird nicht vorher markiert, sondern man

gibt Anfang und Ende des Blocks durch die Cursorposition an.

Aus dem Editor heraus kann mit <F1> das Hilfesystem

aufgerufen werden. Beim Verlassen des Editors mit Esc wird

der Text in der Datei WORK.M35 (bzw. WORK.M48, WORK.M51)

abgespeichert. Diese Datei enthält also immer die letzte

Version eines bearbeiteten Programms, so daß sich die

aktuelle Arbeit im Notfall wiederherstellen läßt. Die

folgende Übersicht zeigt die verfügbaren Editor-Kommandos:

Editor verlassen         :   Esc oder F10

Hilfe aufrufen           :   F1

Einfügen/Überschreiben   :   Ins (Einfg) - Taste

Zeile löschen            :   Ctr-Y

Blockbefehle:

Block kopieren         :   Ctr-K C

Block verschieben      :   Ctr-K V

Block löschen          :   Ctr-K Y

Block laden            :   Ctr-K R

Block speichern        :   Ctr-K W

## Compile

Übersetzung des Quelltextes in lauffähigen Programmcode.

## Compile/Compile

Der Compiler übersetzt den Quelltext unter Verwendung der

Übersetzungstabelle MC353.TAB (bzw. MC48.TAB, MC51.TAB). Der

Übersetzungsvorgang kann am Bildschirm verfolgt werden. Er

kann mit einer beliebigen Taste angehalten und fortgesetzt

werden. Bei fehlerfreiem Quelltext erscheint am Ende der

Übersetzung eine Liste des erzeugten Programmcodes. Wenn

während der Übersetzung ein Fehler festgestellt wird, bricht

MC den Vorgang ab, springt automatisch in den Editor und

stellt den Cursor auf die fehlerhafte Zeile.

## Compile/Save

Das compilierte Programm wird mit der Kennung .BIN

als reines Binärfile abgespeichert. In dieser Form kann es

später im Hexedit-Menü erneut geladen und gestartet werden.

## Run

Compilierte Programme werden über die serielle Schnittstelle

in das angeschlossene Entwicklungssystem übertragen und

gestartet. Es stehen verschiedene Übertragungsprotokolle zur

Verfügung, die im Option-Menü ausgewählt werden können und

weiter unten genauer erläutert werden. Die Funktion Run kann

zeitsparend sofort nach dem Verlassen des Editors unter

Umgehung des Compiler-Menüs aufgerufen werden, wobei der

Quelltext automatisch und mit erhöhter Geschwindigkeit

compiliert wird. Für schnelle Testläufe genügt also <Esc, R>,

um den Editor zu verlassen und das Programm zu starten.

## Terminal

Direkter Datenaustausch mit dem angeschlossenen

Entwicklungssystem. Es können beliebige Bytes in dezimaler

Schreibweise eingegeben und mit der voreingestellten Baudrate

übertragen werden. Alle vom System gesendeten Bytes werden in

einem eigenen Fenster dezimal angezeigt. Programme, die die

serielle Schnittstelle eines Mikrocontrollers verwenden, um

Daten zu empfangen und zu senden, können direkt getestet

werden. Wird das Terminal sofort nach dem Verlassen des

Editors aufgerufen, dann wird das editierte MC-Programm

zuerst compiliert, geladen und gestartet. Für schnelle

Testläufe genügt also die Tastenfolge Esc, T.

## Hexedit

Direkte Bearbeitung des Programmcodes.

## Hexedit/Edit

Hexdump eines compilierten Programms. Das Programm kann

editiert werden, um Maschinenprogramme direkt einzugeben oder

zu verändern.

## Hexedit/Run

Ein Programm im Editorpuffer wird in das Entwicklungssystem

übertragen und gestartet. Nach dem direkten Editieren eines

Programms ist das zuletzt übertragene Byte das, auf dem der

Editor-Cursor steht. Ein Programm, das zuvor durch den

Makrocompiler compiliert wurde, wird bis zum letzten

compilierten Byte übertragen. Ein von Diskette geladenen

Binärfile wird ebenfalls bis zum letzen geladenen Byte

übertragen.

## Hexedit/Load

Eine binäre Programmdatei *.BIN wird in den Editorpuffer

geladen.

## Hexedit/Save

Der Speicherinhalt der Editorpuffers wird bis zum Ende des

zuletzt editierten 256-Byte-Bereichs mit der Kennung .BIN als

Binärdatei abgespeichert.

## Option

Im Option-Menü lassen sich alle relevanten Einstellungen des

Makrocompilers überprüfen und verändern. Alle Einstellungen

werden beim Start aus der Configurationsdatei MC.CFG gelesen.

Sie können einzeln verändert oder aus einer anderen CFG-Datei

nachgeladen werden. Der Anwender kann sich eigene CFG-Dateien

für besondere Aufgaben erstellen. Im folgenden werden jeweils

in Klammern die Voreinstellungen für 80535-Controller und das

ES535-Entwicklungssystem (MC535.CFG) mit angegeben.

## Option/COM            (2)

Wahl der seriellen Schnittstelle COM1 bis COM4

## Option/Baud           (9600)

Wahl der Übertragungsrate zum Entwicklungssystem.

## Option/Prozessor      (80535)

Wahl des Zielprozessors 8048, 8051 oder 80535. Entsprechend

dem eingestellten Prozessor enthalten die MC-Quelltexte die

Kennungen M48, M51 und M35. Während 8051 und 80535 zueinander

insoweit kompatibel sind, daß die Code-Tabellen MC51.TAB und

MC535.TAB ausgetauscht werden können, verfügt MC48 für den

8048 über eigene Übersetzungsregeln und kann nur mit der

Tabelle MC48.TAB verwendet werden.

## Option/Startseite      (128)

Die Startseite ist derjenige 256-Byte-Bereich, auf der der

Programmcode beginnen soll. Bei der Einstellung "128" (80h)

erwartet der Compiler, daß das compilierte Programm bei

Adresse 8000h gestartet wird und setzt dort einen

Sprungbefehl zum Beginn das Hauptprogramms ein. Alle

EPROM-basierten Systeme benötigen im Normalfall einen

Programmstart bei Seite 0. Es kann aber sinnvoll sein, ein

Programm als eigenständiges Programm-Modul an einer höheren

Startadresse einem bestehenden Programm anzufügen. Für

Testläufe mit den Entwicklungssystemen ES48 und ES51 ist

grundsätzlich die Startseite 0 zu wählen, da ein Programm

durch Hardware-Reset gestartet wird. Beim ES535 muß dagegen

im Standard-Modus 0 die Startseite 128 gewählt werden. Die

Startseite kann als Hexadezimalzahl in der Schreibweise $80

eigegeben werden.

## Option/Startadresse    (80)

Hier wird die Startadresse der ersten Prozedur relativ zum

Anfang der Startseite angegeben. Die ersten Adressen werden

oft für Interrupt-Einsprünge benötigt und müssen deshalb

freigehalten werden. Der Compiler füllt die Adressen bis zur

Startadresse mit Nullen auf, die bei Bedarf durch

Interrupt-Sprungvektoren überschrieben werden.

## Option/Tabelle         (MC535.TAB)

Alle Makrobefehle des Compilers werden über die externen

Tabellen MC48.TAB, MC51.TAB und MC535.TAB definiert. Der

Programmierer kann sich eigene, z.B. erweiterte Tabellen

erstellen und unter einem eigenen Namen bereithalten. Ebenso

ist es möglich, auf dem ES535 mit der Tabelle MC51.TAB reine

8051-Programme zu entwickeln.

## Option/Hilfe           (MC535.HLP)

Hier sollte die zur Übersetzungtabelle passende Hilfedatei

MC48.HLP, MC51.HLP oder 80535.HLP gewählt werden.

## Option/Protokoll       (2)

Auswahl des Übertragungsprotokolls zwischen MC und

Entwicklungssystem:

1:  ROM/RAM-Umschaltung für ES48 und ES51

2:  Download ab 8000h für ES535 (Modus 0)

3:  Download ab 0000h für ES535 (Modus 1)

4:  Download ab 0000h für ES535 (Modus 2)

Das ES535 kann nur im Modus 0 mit dem Protokoll 2 die

erweiterten Makrobefehle der Tabelle MC535.TAB als Aufrufe

von Betriebssystem-Routinen ausführen. Im Modus 1 mit dem

Übertragungsprotokoll 3 dagegen ist das ES535 zum ES51

kompatibel, so daß sich reine 8081-Programme entwickeln

lassen. Die Übertragungsprotokolle werden weiter unten

genauer beschrieben.

## Option/Delay           (0)

Für die Datenübertragung mit dem Protokoll 1 kann eine

Wartezeit in Millisekunden angegeben werden, um mit dem ES48

oder dem ES51 Programmcode in EEPROMs zu laden.

## Option/Load Config

Hier kann eine beliebige .CFG-Datei geladen werden, um MC mit

neuen Einstellungen zu versehen.

## Option/Save Config

Alle Einstellungen des Option-Menüs werden in einer

Config-Datei gespeichert. Der voreingestellte Dateiname ist

MC.CFG.

# 2. Der Sprachumfang des Makrocompilers

Der Makrocompiler verarbeitet ähnlich wie ein Assembler einzelne Befehle, die in Zeilen angeordnet sind. Fast alle Befehle verwenden den Akku A des Prozessors als universelle Varable. Daneben verwenden viele Rechenoperationen das Register B. Das folgende Beispiel zeigt den direkten Zugriff auf einen Port des Mikrocontrollers. Kommentartexte werden durch ein Semikolon abgetrennt.

;Test1: Portausgabe im Hauptprogramm

Begin

WrP1 11110000b

End

Alle Befehle sind mit ihren Schüsselworten und dem zu erzeugenden Programmcode in den Übersetzungstabellen MC48.TAB, MC51.TAB und MC535,TAB definiert.

Für den Makrocompiler existieren folgende Sprachregeln:

- Makrobefehle und ihre Parameter müssen durch Leerzeichen getrennt sein.

- Byte-Konstanten können dezimal (255), hexadezimal (FFh) oder binär (11111111b) geschrieben werden.

- MC arbeitet mit den globalen Byte-Variablen A (=Akku) und B.

- Alle Schreibzugriffe auf Speicher, Register und Ports sind durch Wr gekennzeichnet und verwenden den Akku A.

- Alle Lesezugriffe sind durch Rd gekennzeichnet und verwenden den Akku A.

- Es können Prozeduren mit eigenem Namen gebildet werden, die dann wie vordefinierte Makrobefehle eingesetzt werden. Jeder Prozedur kann mit einer Byte-Konstanten aufgerufen werden, die zuvor in den Akku geladen wird.

- Zusätzliche MEM-Register stehen als globale Hilfsvariablen zur Verfügung.

- Als höhere Programmstrukturen existieren Zählschleifen, bedingte Wiederholschleifen und bedingte Prozeduraufrufe.

- Jede Zeile darf für den 8048 maximal einen Befehl und einen Parameter enthalten.

- Für den 8051 existieren auch Drei-Byte-Kommandos, d.h einige Befehle verlangen zwei Parameter. Bei bedingten Aufrufen können bis zu vier Parameter in einer Zeile stehen.

Die folgende Auflistung zeigt alle Makrobefehle des Compilers, wie sie in den mitgelieferten Befehlstabellen MC48.TAB, MC51.TAB und MC535.TAB definiert sind. Die Tabellen können leicht um weitere Makrobefehle erweitert werden. Neben den gemeinsamen Befehlen gibt es spezielle Befehle für die einzelnen Prozessoren. In der Übersicht sind sie wie folgt gekennzeichnet:

8048   :  Nur in MC48.TAB für 8048-Prozessoren

8051   :  In MC51.TAB und MC535.TAB für alle 8051-Derivate

80535  :  Nur in MC535.TAB für alle 80535-Systeme

ES535  :  Betriebssystem-Aufruf, nur für ES535, Modus 0

## Laden/Speichern

A Byte          Eine Konstante in A Laden  (z.B. A 100)

B Byte          Eine Konstante in B Laden

WrB             Den Inhalt von A nach B schreiben

RdB             Den Inhalt von B nach A lesen

SwapAB          Die Inhalte in A und B tauschen

WrMem Nummer    A in einen Speicher (0...31) schreiben

RdMem Nummer    Einen Speicher auslesen

RdMem(A)        Durch A adressierten Speicher lesen

8051:  WrRAM           Ein Byte in das Daten-RAM schreiben

8051:  RdRAM           Ein Byte aus dem Daten-RAM lesen

8051:  ResetRAM        Das Daten-RAM zurücksetzen

8051:  Wr@DPTR         Ein durch DPTR addressiertes Byte ins RAM

schreiben

8051:  Rd@DPTR         Ein durch DPTR addressiertes Byte aus dem

RAM lesen

## Eingabe/Ausgabe

WrP0 Byte       Ausgabe eines Byte über den Port 0

RdP0            Einlesen vom Port 0

WrP1 Byte       Ausgabe eines Byte über den Port 1

RdP1            Einlesen vom Port 1

WrP2 Byte       Ausgabe eines Byte über den Port 2

RdP2            Einlesen vom Port 2

8051:  WrP3 Byte       Ausgabe eines Byte über den Port 3

8051:  RdP3            Einlesen vom Port 3

80535: WrP4 Byte       Ausgabe eines Byte über den Port 4

80535: RdP4            Einlesen vom Port 4

80535: WrP5 Byte       Ausgabe eines Byte über den Port 5

80535: RdP5            Einlesen vom Port 5

80535: RdP6            Einlesen vom Port 6

Die durch Schreibbefehle (Wr...) übergebenen Bytes werden immer über den Akku transportiert, können aber wahlweise auch als Konstante hinter den Befehl geschrieben werden. In diesen Fall wird das Byte zuerst in A geschrieben. A 15 ... WrP1 und WrP1 15 haben also die selbe Wirkung. Zahlen dürfen auch hexadezimal (FFh) oder binär (11110000b) geschrieben werden.

## Schreiben und Lesen der SFR

8051:  WrSBUF Byte     SBUF beschreiben

8051:  RdSBUF          SBUF auslesen

8051:  WrSCON Byte     SCON beschreiben

8051:  WrTH1  Byte     TH1 beschreiben

8051:  RdTH1           TH1 auslesen

8051:  WrTL1  Byte     TL1 beschreiben

8051:  RdTL1           TL1 auslesen

8051:  WrTH0  Byte     TH0 beschreiben

8051:  RdTH0           TH0 auslesen

8051:  WrTL0  Byte     TL0 beschreiben

8051:  RdTL0           TL0 auslesen

8051:  WrTMOD Byte     TMOD beschreiben

8051:  WrTCON Byte     TCON beschreiben

8051:  WrSP   Byte     SP beschreiben

8051:  RdSP            SP auslesen

8051:  WrDPH  Byte     DPH beschreiben

8051:  RdDPH           DPH auslesen

8051:  WrDPL  Byte     DPL beschreiben

8051:  RdDPL           DPL auslesen

8051:  WrIE   Byte     IE beschreiben

8051:  RdIE            IE auslesen

8051:  DPTR Hi Lo      DPTR als 16-Bit-Register beschreiben

Für den 80535 werden in gleicher Weise die folgenden Register gelesen (Rd) und beschrieben (Wr):

IEN0 IP0 IEN1 IP1 IRCON CCEN CCL1 CCH1 CCL2 CCH2 CCL3 CCH3 T2CON CRCL CRCH TL2 TH2 ADCON ADDAT DAPR ADCON ADDAT

## Mathematische  und logische Operationen

+ Byte          A mit einer Konstanten addieren

+B              A mit B addieren

- Byte          Von A eine Konstante subtrahieren

-B              B von A subtrahieren

A+1             A um 1 erhöhen

A-1             A um 1 verkleinern

B+1             B um 1 erhöhen

B-1             B um 1 verkleinern

AND Byte        A UND Konstante

AndB            A UND B

OR Byte         A ODER Konstante

OrB             A ODER B

XOR Byte        A EXKLUSIV-ODER Konstante

XorB            A EXKLUSIV-ODER B

NOT             NICHT A (invertieren)

ShiftLeft       Bits in A um eine Stelle nach links verschieben

ShiftRight      Bits in A um eine Stelle nach rechts verschieben

SwapNibbles     Bit 0...3 mit Bit 4...7 tauschen

8051:  *B              Multiplikation A * B, Übertrag in B

8051:  /B              Division A/B, Rest in B

## Prozeduren

Procedure Name  Anfang einer eigenen Prozedur

EndProc         Ende der eigenen Prozedur

ExitProc        Eine Prozedur verlassen

Der Name der Prozedur wird wie ein Befehl behandelt. Er kann in weiter unten definierten Prozeduren aufgerufen werden. Maximal sind beim 8048 acht geschachtelte Aufrufe erlaubt, beim 8051 16. Ein Name darf bis zu 20 Zeichen lang sein. Prozedurnamen dürfen wahlweise mit einer Konstanten aufgerufen werden, die dabei in A geladen wird.

## Bedingte Prozeduraufrufe

IfA=B Name      Aufruf der Prozedur Name, wenn A und B gleich

IfA<>B Name     Aufruf, wenn A und B ungleich

IfA>=B Name     Aufruf, wenn A größer oder gleich B

IfA<B  Name     Aufruf, wenn A kleiner als B

IfA=0 Name      Aufruf, wenn A gleich Null

IfA>0 Name      Aufruf, wenn A größer als Null

8051:  IfA= Byte Name  Aufruf, wenn A = Byte

Außer Prozeduren dürfen mit MC48 nur solche Befehle aufgerufen werden, die keinen Parameter haben. Mit MC51 und MC535 dagegen dürfen auch Befehle mit eigenen Parametern aufgerufen werden.

## Zählschleifen      (Zähler 1...8)

Count1 Byte    Schleifenzähler 1 mit einer Zahl laden

WrCount1       Schleifenzähler 1 mit A laden

Loop1 Name     Zähler-1-mal Prozedur Name aufrufen

RdCount1       Schleifenzähler 1 auslesen

Loop Name      Endlosschleife

Es gibt insgesamt acht Schleifenzähler, mit denen man Zählschleifen aufbauen kann. Außer Prozedurnamen können auch Befehle aufgerufen werden.

## Bedingte Programmschleifen

WhileNotDone    Schleifenanfang

...             (Programmzeilen)

EndWhile        Schleifenende

Done            Den Schleifendurchlauf verhindern

NotDone         Den Schleifendurchlauf freigeben

WhileA=0        Schleifenbedingung: A gleich Null

WhileA>0        Schleifenbedingung: A größer Null

In einer Schleife dürfen beliebig viele Programmzeilen stehen. Schleifen dürfen achtfach geschachtelt werden.

## Programmstruktur

Begin           Anfang des Hauptprogramms

Stop            Einfrieren des Programmzustandes

End             Ende des Hauptprogramms

;Text           Kommentartext

Nop             2,5µs (8048) bzw. 1µs (8051) warten

Inline Text     Maschinencode oder Tabellen einfügen

8051:  Define          Deklaration einer Konstanten

8051:  CodeAdr Hi Lo   Das Programm bei der Adresse (Hi.Lo)

fortsetzen

Der Text nach dem Inline-Befehl muß in hexadezimaler Form geschrieben werden. Als Trennzeichen zwischen Bytes ist das Komma erlaubt, also Inline FF00FF oder Inline FF,00,FF.

## Interrupts und Timerbefehle

8048:  StartTimer        Zeitgeber starten

8048:  StartCounter      Ereigniszähler starten

8048:  StopCounter       Zeitgeber/Zähler stoppen

8048:  WrCounter         Zähler laden

8048:  RdCounter         Zähler auslesen

8048:  CounterInterrupt  Interruptprozedur Zähler/Timer

8048:  HardInterrupt     Interruptprozedur /Int-Pin

8048:  EnableHardInt     Hardware-Interrupt freigeben

8048:  DisableHardInt    Hardware-Interrupt sperren

8048:  EnableCounterInt  Zählerinterrupt freigeben

8048:  DisableCounterInt Zählerinterrupt sperren

8051:  Interrupt Adr     Interruptprozedur des Vektors Adr

EndInterrupt      Ende einer Interruptprozedur

Die folgenden Makrobefehle gehören zum erweiterten Sprachumfang für 8051-Prozessoren für harwarenahe Programmierung und direkte Speicherzugriffe. Sie setzen eine besondere Vorsicht des Programmierers voraus, weil Adressenkonflikte durch Programmierfehler vom Compiler nicht mehr verhindert werden können.

## Direkte Zugriffe auf das interne RAM

8051:   WrAdr Adr        Den Inhalt von A in Adr schreiben

8051:   RdAdr Adr        Die Adresse Adr auslesen

8051:   MovAdr Adr Byte  Die Konstante Byte in Adr schreiben

8051:   AndAdr Adr Byte  Adr mit Byte UND-verknüpfen

8051:   OrAdr Adr Byte   Adr mit Byte ODER-verknüpfen

8051:   IncAdr Adr       Den Inhalt von Adr um 1 erhöhen

8051:   DecAdr Adr       Den Inhalt von Adr um 1 verkleinern

## Schleifen mit frei wählbaren RAM-Adressen

8051:   LoopAdr Adr Byte   Schleifenzähler Adr mit Byte laden

...

8051:   EndLoopAdr         Adr verkleinern, Rücksprung wenn > 0

(Sprungweite bis -127)

8051:   WhileDecAdr        Adr verkleinern, Schleife solange > 0

(Sprungweite beliebig)

## Direkter Zugriff auf Bitadressen

8051:   ClearBit Adr       Bit(Adr)= 0

8051:   SetBit Adr         Bit(Adr)= 1

8051:   IfBit Adr Name     Prozeduraufruf, wenn Bit(Adr)= 1

8051:   IfNotBit Adr Name  Prozeduraufruf, wenn Bit(Adr)=0

8051:   WhileBit Adr       Wiederholung, solange Bit(Adr)=1

8051:   WhileNotBit Adr    Wiederholung, solange Bit(Adr)=0

## Systemaufrufe in MC535.TAB für das ES535 im Modus 0

ES535:  WrCOM              serielle Ausgabe mit 9600 Baud

ES535:  RdCOM              serielle Eingabe mit 9600 Baud

ES535:  Delay Zeit         Wartezeit (Zeit * 0,1 ms)

ES535:  RdAD Kanal         8-Bit-Messung an AN0...AN7

ES535:  RdAD10 Kanal       10-Bit-Messung, Highbyte in B

Der Delay-Befehl stellt ein genaues Zeitraster bereit, d.h. es wird immer bis zur nächsten abgelaufenen Zeiteinheit gewartet. Solange die Rechenzeiten zwischen den Delay-Aufrufen kleiner als 0,1ms bleiben, wirken sie sich nicht aus.

# 3.  Einführung in die Programmierung mit MC

Jedes MC-Programm besteht wie ein Pascal-Programm aus Prozeduren und einem Hauptprogramm. Prozeduren können im Hauptprogramm und in weiteren Prozeduren genau wie vordefinierte Befehle und Funktionen aufgerufen werden. Damit Prozedurnamen leichter vom vorhandenen Sprachumfang unterschieden werden können, sollte man alle Prozedurnamen klein schreiben, während alle Befehle auch Großbuchstaben enthalten. Der Compiler unterscheidet grundsätzlich nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, sondern die Unterscheidung dient allein der besseren Lesbarkeit der Programme. Kommentare können an jede Zeile angefügt werden und müssen mit einem Semikolon beginnen.

Der grundsätzliche Aufbau eine MC-Programms wird im Programm Test2 gezeigt. Die Prozedur "ausgeben" wird vom Hauptprogramm mit einer Konstanten aufgerufen. In diesem Fall wird Bit 6 des Ports aktiv low. Die ersten Programmbeispiele gehen alle davon aus, daß man eine LED-Reihe mit acht LEDs und Vorwiderständen von z.B. 470 Ohm an den Port P1 des Prozessors gegen +5V angeschlossen hat. Dies ist bei allen drei Entwicklungssystemen ES48, ES51 und ES535 in gleicher Weise möglich.

;Test2: Portausgabe in einer Prozedur

Procedure ausgeben

Not                 ;invertieren für LEDs gegen +5V

WrP1                ;an Port P1 ausgeben

EndProc

Begin

ausgeben 64

End

Oft müssen Vorgänge in einer endlosen Schleife durchlaufen werden. Dann bietet es sich an, eine Prozedur mit Loop immer wieder aufzurufen. Das folgende Beispiel verschiebt laufend ein Bit am Ausgabeport. Der globale Hilfsspeicher Mem 1 wird im Hauptprogramm zunächst initialisiert und dann in der Ausgabeprozedur laufend verändert. Hier zeigt sich neben der Übergabe im Akku A bzw. dem Aufruf einer Prozedur mit einer Konstanten, die ebenfalls im Akku übergeben wird, eine weitere Möglichkeit, Daten an eine Prozedur zu übergeben.

Die hohe Geschwindigkeit im Mikrosekundenbereich führt dazu, daß alle am Port angeschlossenen LEDs nur schwach leuchten. Die Ausgabegeschwindigkeit ist vom verwendeten Prozessor und der Taktfrequenz abhängig und kann z.B. mit einem Oszilloskop ermittelt werden.

;Test3: Verschieben und Ausgeben in einer Schleife

Procedure ausgeben

RdMem 1       ;globale Variable Mem 1

ShiftLeft     ;Bit verschieben

WrMem 1       ;abspeichern

Not           ;invertieren für LEDs gegen +5V

WrP1          ;an Port P1 ausgeben

EndProc

Begin

A 1

WrMem 1         ;Mem 1 = 1

Loop ausgeben   ;Endlosschleife

End

Für eine verlangsamte und optisch erkennbare Ausgabe über die LEDs ist eine Warteschleife erforderlich. Hierzu stellt der Makrocompiler die Zählschleifen 1 bis 8 zur Verfügung. Eine Schleife muß zunächst mit einer Konstanten geladen werden (Count1 255) und kann dann einen Makrobefehl oder eine Prozedur mehrfach aufrufen (Loop1 NOP). Im folgenden Programmbeispiel wird eine Zählschleife in der Prozedur "warten" gebildet, die dann selbst 255 mal in der Prozedur "ausgeben" aufgerufen wird.

;Test4: langsames Lauflicht

Procedure warten

Count1 255    ;Wiederholschleife 1 laden

Loop1 Nop     ;255 mal Nichts

EndProc

Procedure ausgeben

RdMem 1       ;globale Variable Mem 1

ShiftLeft     ;Bit verschieben

WrMem 1       ;abspeichern

Not           ;invertieren für LEDs gegen +5V

WrP1          ;an Port P1 ausgeben

Count2 255    ;Wiederholschleife 2 laden

Loop2 warten  ;255 mal warten

EndProc

Begin

A 1

WrMem 1         ;Mem 1 = 1

Loop ausgeben   ;Endlosschleife

End

Um mit einer einfachen Zählschleife ein definiertes Zeitraster einzuhalten, müßte man genaue Messungen vornehmen. Es ist daher besser, eine Prozedur zu verwenden, die auf einen Hardware-Timer zugreift. Die Prozedur Delay ist für alle drei Prozessoren verfügbar und wird auf unterschiedliche Weise realisiert. Programme für das Entwicklungssystem ES535 greifen auf eine Systemroutine zurück und erlauben ein genaues Zeitraster in Einheiten von 0,1ms. Für den 8051 und den 8048 werden Runtime-Prozeduren hinzugeladen, die die Prozedur Delay mit einer Zeiteinheit von 1ms bereitstellen.

In gleicher Weise werden auch die Prozeduren zum seriellen Senden (WrCOM) und Empfangen (RdCOM) im Runtime-System bereitgestellt. Hier wird immer eine Baudrate von 9600 Baud eingehalten.

Das folgende Programmbeispiel zeigt die Verwendung des Delay-Befehls und der seriellen Ausgabe für den 80535:

;Test5: Anwendung der seriellen Schnittstelle

;und des Delay-Befehls mit MC535

Procedure ausgeben

RdMem 1       ;globale Variable Mem 1

ShiftLeft     ;Bit verschieben

WrMem 1       ;abspeichern

WrCOM         ;zum Terminal senden

Not           ;invertieren für LEDs gegen +5V

WrP1          ;an Port P1 ausgeben

Delay 100     ;10 ms warten

EndProc

Begin

A 1

WrMem 1         ;Mem 1 = 1

Loop ausgeben   ;Endlosschleife

End

Dasselbe Programm für den 8051 muß die seriellen

Übertragungsroutinen und die Delay-Prozedur in einem Runtime-

System SYSTEM51.M51 bereitstellen, das bei Bedarf in eigene

Programme eingebunden werden muß. Hier muß im Hauptprogramm

zunächst die Initialisierungsroutine Init aufgerufen werden.

;Test5: Anwendung des Runtime-Systems für MC51

;Basisroutinen für MC51      (SYSTEM51.M51)

Procedure Init

Define RI  98h         ;SCON.0

Define TI  99h         ;SCON.1

WrTH1  FAH             ;6 bis Überlauf: 9600 Baud

WrTL1  FAH

WrTH0  252             ;942 bis Überlauf: ca. 1ms

WrTL0  122

WrTMOD  00100001b      ;Timer1: 8-Bit-Auto-Reload, Timer0: 16 Bit

WrTCON  01010000b      ;beide Timer starten

WrSCON  01010010b      ;InitRS232 (50H + TI)

WrPCON  10000000b      ;80H, SMOD=1

EndProc

Procedure RdCOM

WhileNotBit RI         ;Warten bis RI

EndWhile

ClearBit   RI          ;RI zurücksetzen

RdSBUF

EndProc

Procedure WrCOM

WhileNotBit TI         ;Warten bis letztes Byte gesendet

EndWhile

WrSBUF

EndProc

Procedure Delay        ;0...255ms

Define TF0  8Dh      ;TCON.5

Define TR0  8Ch      ;TCON.4

Define TH0  8Ch

Define TL0  8Ah

WhileA>0

WhileNotBit TF0

EndWhile

ClearBit  TR0        ;Timer0 stoppen

ClearBit  TF0

MovAdr TH0  252      ;922 bis Überlauf: ca. 1ms

MovAdr TL0  112      ;122 - 10 Zyklen Zeitausgleich

SetBit TR0           ;Timer neu starten

A-1

EndWhile

EndProc

Procedure ausgeben

RdMem 1       ;globale Variable Mem 1

ShiftLeft     ;Bit verschieben

WrMem 1       ;abspeichern

WrCOM         ;zum Terminal senden

Not           ;invertieren für LEDs gegen +5V

WrP1          ;an Port P1 ausgeben

Delay 100     ;100 ms warten

EndProc

Begin

Init            ;RS232 und Timer initialisieren

A 1

WrMem 1         ;Mem 1 = 1

Loop ausgeben   ;Endlosschleife

End

Für den 8048 existiert ein vergleichbares Runtime-System, das durch Einbinden passender Maschinenprogramme realisiert wurde. Hier ist zu beachten, daß diese Prozeduren am Anfang des Programms stehen müssen und nicht verschoben werden dürfen. Der Code muß bei Adresse 0009h (Startadresse 9 im Option-Menü) beginnen. Vor der Verwendung des Delay-Befehls muß mit StartTimer der interne Zeitgeber eingeschaltet werden. Dem Runtime-System liegt das Assemblerprogramm SYSTEM48.ASM zugrunde. Es findet sich zusammen mit der Datei SYSTEM48.M48 auf der MC-Diskette.

;Runtimesystem für MC48-Programme     (SYSTEM48.M48)

Procedure WrCOM               ;9600 Baud

Inline BA,08,9A,7F,BB,10,EB,0F

Inline 97,67,F6,19,9A,7F,E6,1D

Inline 8A,80,8A,80,BB,0F,EB,1F

Inline EA,11,23,00,23,00,8A,80

Inline BB,01,EB,2B

EndProc

Procedure RdCOM              ;9600 Baud

Inline 86,33,97,E6,2E,BA,19,EA

Inline 35,BB,08,97,86,49,00,A7

Inline 2C,67,2C,BA,0F,EA,43,EB

Inline 39,FC,83,00,97,2C,67,2C

Inline BA,0F,EA,50,EB,39,FC

EndProc

Procedure Delay                 ;A * 1 ms

Inline AD,16,5C,97,E6,57,AE,23

Inline F4,62,23,00,23,00,23,00

Inline 23,00,FE,55,ED,57

EndProc

Eine der höheren Programmstrukturen des Makrocompilers sind die While-Schleifen. Die Schleife kann beliebig viele Zeilen enthalten und wird mit EndWhile abgeschlossen. Die Bedingung, unter der die Schleife wiederholt wird, ist durch den While-Befehl festgelegt. Im folgenden Beispiel wird eine Taste an P1.7 abgefragt. Die Schleife wird mit WhileA>0 solange durchlaufen, bis A durch einen Tastendruck Null wird.

;Test6, Demonstration der While-Schleifen

;Tatenabfrage an P1.7, aktiv low

Procedure taste-erwarten

WhileA>0          ;solange P1.7 = high

RdP1            ;Port P1 auslesen

And 10000000b   ;P1.7 maskieren

EndWhile          ;beendet, wenn P1.7 = low

EndProc

Begin

WrP1 FFh

taste-erwarten

WrP1 11110000b

End

Eine weitere hilfreiche Programmstruktur sind die IF-Abfragen. Ein Befehl oder eine Prozedur wird unter einer definierten Bedingung ausgeführt. Im folgenden Beispiel soll ein Kommando von der seriellen Schnittstelle empfangen und decodiert werden. Der Mikrocontroller wird zu einem Interface, das auf Kommandos des PC reagiert und einen Datenaustausch zum Port P1 durchführt. "16" steht für Portausgaben und "32" für Porteingaben. Hier wird mit IfA=B ein Vergleich des empfangenen Kommandos mit einem Vergleichswert durchgeführt.

;Test7, Demonstration von If-Abfragen

;Serielles Interface mit Commando-Dekodierung

;für MC51 oder MC48 hier das Runtime-System einfügen

Procedure ausgeben

RdCOM           ;Ausgabebyte empfangen

WrP1            ;An Port P1 ausgeben

A 16            ;altes Kommando wiederherstellen

EndProc

Procedure einlesen

RdP1            ;Port P1 auslesen

WrCOM           ;Ergebnis senden

A 32            ;altes Kommando wiederherstellen

EndProc

Procedure kommando-erwarten

RdCOM           ;Kommando empfangen

WrMem 1         ;zwischenspeichern

B 16            ;Vergleichswert

IfA=B ausgeben  ;Kommando 16 = Ausgeben

RdMem 1         ;Kommando lesen

B 32

IfA=B einlesen  ;Kommando 32 = Einlesen

EndProc

Begin

;Init           ;Init nur für MC51

;StartTimer     ;nur für MC48

Loop kommando-erwarten

End

Komplexe Bedingungen lassen sich durch die WhileNotDone-Schleife berücksichtigen. Sie verwendet ein globales Flag Done (Done steht hier für "ausgeführt"), das mit Done gesetzt und mit NotDone zurückgesetzt werden kann. Meist wird vor der Schleife NotDone verwendet, während Done in der Schleife nach einer Bedingung ausgeführt wird. Möglich ist es aber auch, Done in einer untergeordneten Prozedur auszuführen, die innerhalb der While-Schleife aufgerufen wird. Das Beispielprogramm Test8 fragt sieben Eingabetasten ab. Sobald eine der Tasten gedrückt wird, erfolgt eine Meldung an das Terminal.

;Test8, Demonstration von WhileNotDone-Schleifen

;Auswertung von sieben Meldeleitungen an P1.1...P1.7

;über P1.0 könnan alle Meldeleitungen gesperrt werden

;für MC51 oder MC48 hier das Runtime-System einfügen

Procedure signal-erwarten

NotDone

WhileNotDone

RdP1

WrMem 1        ;zwischenspeichern

B 11111110b

IfA<B Done     ;ein Signal an P1.1 ... P1.7 ?

RdP1

AND 1

IfA=0 NotDone  ;alle Signale über P1.0 gesperrt?

EndWhile

RdMem 1          ;Portzustand lesen

NOT              ;aktiv-high invertieren

And FEh          ;alle Meldeleitungen maskieren

WrCOM            ;Meldung senden

RdCOM            ;Bestätigung erwarten

EndProc

Begin

;Init            ;Init nur für MC51

;StartTimer      ;nur für MC48

Loop signal-erwarten

End

# 4. Anwendungsbeispiele

Auf der Programmdiskette befinden sich drei größere Programmbeispiele, die typische Einsatzmöglichkeiten des Makrocompilers demonstrieren. Zahlreiche weitere Anwendungen werden im unten angegebenen Buch beschrieben.

- Das Programm TIMER.M48 stellt einen einfachen Zeitgeber vor, der in seiner Funktion etwa mit einer Eieruhr vergleichbar ist. Der Timer verwendet eine Leuchtbandanzeige aus acht LEDs am Port P1, die eine Restzeit von Null bis acht Minuten anzeigen. Als einziges Bedienelement kommt ein Tastschalter an P2.3 zum Einsatz, über den der Timer "geladen" werden kann. Dabei soll der Benutzer durch einzelne Tastendrücke oder die Länge des Tastendrucks die Timer-Zeit einstellen. Jeweils eine halbe Sekunde steht für eine Minute. Die eingestellte Zeit erscheint gleichzeitig in der Leuchtbandanzeige, so daß die Einstellung nicht schwerfällt. Der Timmer erlaubt auch ein nachträgliches Höherstellen der Restzeit. Mit dem Ablauf der Uhr beginnt ein Blinken aller LEDs, das entweder nach einer Minute aufhört oder durch neues Laden des Timers beendet wird.

Die genaue Zeitsteuerung der Uhr gestaltet sich dank der oben vorgestellten Delay-Prozedur recht einfach. Regelmäßige Aufrufe ergeben ein genaues Millisekundenraster, wobei die eigentliche Rechenzeit dazwischen kürzer als eine Millisekunde ist und nicht nicht den Zeitablauf beeinflußt. Es wurde darauf geachtet, daß in regelmäßigen Abständen die Taste abgefragt wird.

- Das Programm MORSEN.M51 liest und dekodiert die Eingaben über eine Morsetaste, die an Port 1.7 gegen Masse angeschlossen ist. Die Morsezeichen werden mit fest eingestellter Geschwindigkeit verarbeitet, wobei Striche ab einer Länge von 200ms erkannt werden. Damit ergibt sich eine optimale Geschwindigkeit von 60 BpM (Buchstaben pro Minute), also 100ms Punktlänge und 300ms Strichlänge, und ein Arbeitsbereich von ca. 50 BpM bis 80 BpM.

Alle erkannten Morsezeichen werden auf einer zweizeiligen LCD-Anzeige dargestellt. Die Anzeige scrollt mit jeder vollen Zeile nach oben. Gleichzeitig wird ein Mithörton generiert, der als Rechtecksignal mit 500Hz an P1.0 bis P1.3 ansteht. Hier kann ohne weitere Elektronik ein Piezo-Schallgeber angeschlossen werden. Das Programm verzichtet auf jeden Datenzugriff auf das externe RAM. Deshalb ist es möglich, es auf dem ES51 in einem EEPROM einzusetzen, also permanent bereitzuhalten. Der gesamte Code benötigt weniger als ein Kilobyte und zeigt damit die speicherökonomische Arbeitsweise des Makrocompilers.

Das Programm liefert zugleich alle erforderlich Basisroutinen zur Ansteuerung des LCD-Displays mit dem ES51 oder ES535. Die Prozeduren wurden als systemnahe Ressourcen geschrieben, wobei keine Mem-Speicher belegt wurden und alle wichtigen Register (z.B. der Datapointer DPTR) wiederhergestellt werden. Als Zwischenspeicher werden hier die internen RAM-Adressen 02h bis 05h eingesetzt.

- Das Programm ROBOT.M35 steuert zwei Fernsteuer-Servos über die interne PWM-Einheit des 80535. Der Anwender bewegt die Servos über zwei Potis an den Analogeingängen AN0 und AN1. Die Steuerspannungen werden in Pulsbreiten zwischen 1ms und 2ms umgesetzt, wobei alle 10 Millisekunden eine Aktualisierung der Steuerdaten erfolgt. Gleichzeitig werden alle Daten im RAM gespeichert. Mit den gegebenen Einstellungen dauert die Aufnahme von Meßdaten etwa eine Minute. Nach Ablauf dieser Zeit werden die gespeicherten Daten wieder aus dem RAM gelesen und erneut in PWM- Signale umgesetzt. Das Programm erlaubt die Realisierung eines einfachen Robotor-Modells mit Teach-Modus. Gewünschte Steuersequenzen werden einfach über Potis erzeugt und stehen dann für endlose Wiederholungen zur Verfügung.

Das Programm demonstriert die direkte Programmierung von Spezialfunktionsregistern zur Steuerung der Capture-Compare- Einheit. Es können Impulse bis zu 65 Millisekunden bei einer Auflösung von einer Mikrosekunde erzeugt werden. Der 80535 generiert Impulse im Abstand von 4 ms. Die Variation der Pulslänge erfolgt mit einer Auflösung von 10 Bit in etwa 1000 Schritten. Dememtsprechend wird der AD-Wandler des 80535 über den Befehl RdAnalog10 mit einer Auflösung von 10 Bit betrieben.

# 5 Befehlserweiterungen

Alle Makrobefehle des Compilers werden durch Übersetzungstabellen (z.B. MC51.TAB) definiert. Diese Tabellen lassen sich mit einem beliebigen ASCII-Editor bearbeiten und erweitern. So kann der Anwender eigene Makrobefehle erzeugen, um z.B. seinen Programmcode für bestimmte Aufgaben zu optimieren. Weiterhin lassen sich leicht die erforderlichen Erweiterungen für weitere Prozessoren wie z.B. 80552, 87C752 usw. anfügen. Erweiterungen können als kurze Assemblerrountinen geschrieben und assembliert werden. Der Anwender muß dann einen neuen Befehlsnamen definieren und zusammen mit dem Code an die Befehlstabelle anfügen. Außerdem ist es möglich, abgeänderte oder erweiterte Tabellen unter eigenen Namen bereitzuhalten und bei Bedarf im Option-Menü einzutragen.

Befehlserweiterungen setzen eine genaue Kenntnis des Makrocompilers voraus. Es ist nützlich, sich die bereits definierten Makrobefehle genau anzusehen. Der folgende Ausschnitt zeigt die Behandlung des Ports P1 in MC51.TAB. Der Port wird über das SFR P1 an der Adresse 90h erreicht. Der angefügte Assemblertest im Kommentar verdeutlicht, daß die Portzugriffe über den Akku laufen. Der Makrobefehl WrP1 enthält aber zusätzlich die spezielle Compiler-Anweisung PA (für Parameter- Übergabe). PA bewirkt, daß der Compiler überprüft, ob hinter dem Makrobefehl eine Konstante angegeben wurde (z.B. WrP1 255). In diesem Fall wird die Konstante zunächst in den Akku geladen und darauf erst der eigentliche Befehl ausgeführt. Steht hinter WrP1 kein Wert, dann bleibt PA ohne Wirkung, d.h. es wird der gerade im Akku vorhandene Wert übergeben.

WrP1           PA F5 90     ;mov P1,A

RdP1           E5 90        ;mov A,P1

Eine andere wichtige Compileranweisung ist XX. Sie bewirkt, daß eine hinter dem Befehl angegebene Konstante direkt in den Code eingesetzt wird. Auf diese Weise werden z.B. A und B geladen:

A              74 XX        ;mov A,#XX

B              75 F0 XX     ;mov B,#XX

In Assembler-Programmen wird oft direkt mit AND- oder OR-Verkmüpfungen auf Ports zugegriffen. Falls dies auch für MC-Programme erwünscht wird, können z.B. die folgenden Makrobefehle neu gebildet und an die Tabelle angehängt werden:

AndP1          53 90 XX     ;anl P1,#XX

OrP1           43 90 XX     ;orl P1,#XX

Auf diese Weise lassen sich sehr einfach neue Kommandos bilden, die z.B. auch aus mehreren Assembleranweisungen bestehen können. Etwas komplizierter wird es, wenn der Compiler höhere Programmstrukturen wie z.B. Wiederholschleifen oder Fallabfragen übersetzen soll. In diesem Fall müssen nämlich Sprungadressen berechnet werden, die über weitere Compileranweisungen gesteuert werden. Sie sind durch zwei Buchstaben gekennzeichnet und liegen oberhalb von FF, während die direkten OP-Codes in hexadezimaler Schreibweise zwischen 00 und FF liegen. Die folgende Liste zeigt alle definierten Compileranweisungen, wobei einige sich je nach Zielprozessor unterscheiden:

XX Die Konstante nach dem Befehl wird hier eingesetzt.

8051:  YY Die zweite Konstante nach dem Befehl wird hier

eingesetzt.

RR Angabe des Mem-Speichers: Die Konstante wird mit 32

(8048) bzw. 48 (8051) addiert und hier eingesetzt.

PA Optionale Parameterübergabe: Wird hinter dem Befehl ein Wert

angegeben, wird dieser zuvor in A geladen.

PD Definition einer Prozedur. Der Prozedurname wird

zusammen mit dem Befehlscode zu seinem Aufruf an die

Befehlsliste angefügt.

HA Hauptprogramm-Anfang. Ein Sprungbefehl auf die

aktuelle Adresse wird nachträglich an den Anfang der

Startseite (Reset-Vektor) gesetzt.

HH Der Compiler merkt sich die aktuelle Adresse für einen

späteren Rücksprung.

SS An dieser Stelle wird die bei "HH" gespeicherte Adresse

als Rücksprungadresse eingetragen.

8051:  SR Hier wird die bei "HH" gespeicherte Adresse als

relative Srungweite eingetragen..

PR Hier wird ein Befehl oder ein Prozeduraufruf

eingesetzt.

8048:  NN Das zweite Wort der Programmzeile ist ein

Prozedurname oder ein Befehl. Es wird die Länge des

Maschinencodes festgestellt und die Vorwärts-Sprung-

adresse zum bedingten Überspringen des Befehls an

dieser Stelle eingesetzt.

8051:  NR Für die bedingte Ausführung eines Befehls

wird die Länge des Maschinencodes festgestellt und die

Vorwärts-Sprungadresse zum bedingten Überspringen des

Befehls an dieser als relative Sprungweite eingetragen.

8048:  JP An dieser Stelle wird der JMP-Befehl 04, 24, 44 usw.

je nach aktueller Seite (0...7) des Programmspeichers

eingesetzt.

HS Für While-Schleifen wird der Schleifenzähler

inkrementiert, und die aktuelle Adresse wird für einen

späteren Rücksprung in einer bedingten Programmschleife

gespeichert.

JS Es werden die Befehle zum Rücksprung an die mit HS

bezeichnete Stelle eingesetzt.

8048:  J3 Es wird die Adresse für einen drei Byte weiten

Vorwärtssprung berechnet und hier eingesetzt.

JZ In die aktuelle Adresse wird das vorläufige Sprungziel

"00" eingesetzt, und die Adresse wird für das spätere

Einsetzen der richtigen Sprungadresse gespeichert.

JE Die aktuelle Sprungadresse wird in die bei "JZ"

gespeicherte Adresse eingesetzt. Der Schleifenzähler

wird dekrementiert.

SO Es wird am Ende einer Prozedur oder des Hauptprogramms

geprüft, ob noch Schleifen geöffnet sind.

HX Es werden die folgenden hexadezimalen Bytes in das

Programm eingesetzt (Inline-Code).

8048:  TI Timer-Interruptprozedur: Ein Sprungbefehl auf die

aktuelle Adresse wird in Adresse 03 eingetragen.

8048:  HI Hardware-Interruptprozedur: Ein Sprungbefehl auf die

aktuelle Adresse wird in Adresse 07 eingetragen.

8051:  IN Ein Sprungbefehl auf die Startadresse einer

Interruptprozedur wird an der angegebenen

Interrupt-Einsprungadresse eingesetzt.

8051:  XD Definition einer Konstanten mit dem Define-Kommando.

8051:  XO Codeadresse hi, lo festlegen, unter der die Übersetzung

fortgesetzt wird.

Zur Verdeutlichung seien hier einige Programmstukturen als Assemblerlisting wiedergegeben:

### Assemblerlisting der Wiederholschleifen in MC48

0002 83          Name           ret

0003 D5          Count1         sel     rb1

0004 B8 05                      mov     r0,#05

0006 C5                         sel     rb0

0007 D5          WrCount1       sel     rb1

0008 A8                         mov     r0,a

0009 C5                         sel     rb0

000A D5          RdCount1       sel     rb1

000B F8                         mov     a,r0

000C C5                         sel     rb0

000D C5          Loop1          sel     rb0     ;HH

000E 94 02                      call    Name

0010 D5                         sel     rb1

0011 E8 0D                      djnz    r0,Loop1 ;SS

0013 C5                         sel     rb0

0014 94 02       Loop           call    Name

0016 84 14                      jmp     Loop

Alle Zählschleifen werden mit Registern der Registerbank 1 gebildet, die sonst in MC48 nicht verwendet wird. Deshalb ist eine Bankumschaltung erforderlich. Mit MC51 vereinfachen sich die Wiederholschleifen, weil auf die entsprechenden Register über ihre Adressen zugegriffen werden kann.

Assemblerlisting der While-Schleifen in MC48

0003 85          Done           clr     F0      ;F0=0

0004 85          NotDone        clr     F0

0005 95                         cpl     F0      ;F0=1

0006             WhileNotDone

0006 B6 0A       HS             jF0     J3

0008 04 0D                      jmp     JZ

000A             J3             ...             ;Programm-

...             ;zeilen

000B 04 06       EndWhile       jmp     HS

000D             JZ             nop

Während beim 8048 das allgemeine Flag F0 als Done-Flag dient, wird beim 8051 die Bitadresse 00h verwendet. Weitere Strukturen lassen sich aus den Kommentaren in der Übersetzungstabelle entnehmen.

Assemblerlisting der While-Schleife in MC51

0002 D2 00       Done           setb 00

0004 C2 00       NotDone        clrb 00

0006             WhileNotDone

0006 30 00 03    HS             jnb 00 03

0009 02 00 0F    JZ             ljmp JZ

...             ;Programm-

...             ;zeilen

000C 02 00 06    EndWhile       ljmp    HS

000F             JZ             nop

# 6. Speichernutzung

Der Makrocompiler verwendet eine feste Zuordnung von Adreßbereichen und vordefinierten Programmstruktuen. Dies erleichtert die sichere Programmierung, weil Adressenkonflikte nahezu ausgeschlossen sind. Für eigene Erweiterungen oder zusätzliche Programmteile in Assembler ist es jedoch wichtig, die Speicherbelegung zu kennen. Sie unterscheidet sich je nach Zielprozessor, wobei MC535 sich an die Speicherbelegung von MC51 hält.

Internes RAM  8048                  Externes RAM  8048

+-------------------------------+   +-------------------------------+

¦ 3Fh                           ¦   ¦ 03FFh                         ¦

¦ ...      MEM-Speicher 0...31  ¦   ¦ ...    Programmcode           ¦

¦ 20h      reserviert           ¦   ¦ 0009h                         ¦

+-------------------------------¦   +-------------------------------¦

¦ 1Fh      Registerbank 1       ¦   ¦ 0008h  frei für               ¦

¦ ...      Count1...Count8      ¦   ¦ ...    Interrupt-Vektoren     ¦

¦ 18h      Loop1...Loop8        ¦   ¦ 0000h  Reset-Vektor           ¦

+-------------------------------¦   +-------------------------------+

¦ 17h                           ¦

¦ ...      Stack für 8 Ebenen   ¦

¦ 08h                           ¦

+-------------------------------¦

¦ 07h R7   reserviert für       ¦

¦ ...      Systemroutinen       ¦

¦ 00h R0   R0, R6 gesperrt      ¦

+-------------------------------+

Internes RAM  8051                  Externes RAM  8051

+-------------------------------+   +-------------------------------+

¦ 7Fh                           ¦   ¦ 7FFFh                         ¦

¦ ...      Stack für 16 Ebenen  ¦   ¦ ...    Datenspeicher          ¦

¦ 60h                           ¦   ¦ 2000h                         ¦

+-------------------------------¦   +-------------------------------¦

¦ 5Fh                           ¦   ¦ 1FFFh                         ¦

¦ ...      MEM-Speicher 0...47  ¦   ¦ ...    Programmcode           ¦

¦ 30h      reserviert           ¦   ¦ 0033h                         ¦

+-------------------------------¦   +-------------------------------¦

¦ 2Fh      Bitadressen 0...7F   ¦   ¦ 0032h  frei für               ¦

¦ ...      reserviert           ¦   ¦ ...    Interrupt-Vektoren     ¦

¦ 20h      Bit 00h gesperrt     ¦   ¦ 0000h  Reset-Vektor           ¦

+-------------------------------¦   +-------------------------------+

¦ 1Fh                           ¦

¦ ...      reserviert           ¦

¦ 10h                           ¦

+-------------------------------¦

¦ 0Fh      Count1 ... Count8    ¦

¦ ...      Loop1 ... Loop8      ¦

¦ 08h                           ¦

+-------------------------------¦

¦ 07h R7   reserviert für       ¦

¦ ...      Systemroutinen       ¦

¦ 00h R0   R0, R7 gesperrt      ¦

+-------------------------------+

# 7. Download-Protokolle

Die Übertragung eines compilierten Programms erfolgt nach einem festgelegten Protokoll, das im Option-Menü ausgewählt werden kann. Die Entwicklungssysteme ES48 und RS51 verwenden das Protokoll 1. Hierbei wird über zwei Handshakeleitungen der seriellen Schnittstelle ein Reset ausgelöst (RTS) und eine Umschaltung in den Download-Modus des Systems (DTR) vorgenommen. Die im Option-Menü einstellbare Delay-Zeit ist nur im Protokoll 1 wirksam und dient der verlangsamten Übertragung in EEPROMs im ES48 und ES51.

Download Protokoll 1 für ES48 und ES51:

- RTS = 1, Reset

- DTR = 1, Download-Modus einschalten

- RTS = 0, Reset beenden

- 100ms warten

- Übertragung der Programmbytes über TXD mit 9600 Baud

(nach jedem Byte ein Delay von 0...20ms einhalten)

- RTS = 1, Reset

- DTR = 0, Download-Modus ausschalten

- RTS = 0, Reset beenden

Alle folgenden Modi sind für das Entwicklungssystem ES535 vorgesehen. Im Protokoll 2 wird der Betriebsmodus 0 unterstützt, bei dem Software im RAM-Bereich ab 8000h gestartet wird. Für den Ladevorgang wird das RAM als Datenspeicher im Adreßbereich 0000h bis 7FFFh angesprochen.

Download Protokoll 2 für ES535, Modus 0:

- RTS = 1, Master-Reset

- RTS = 0, Reset beenden

- 100ms warten

- Download des Programms ab der RAM-Adresse 0000h

- Programmstart bei Adresse 8000h

Der Betriebsmodus 1 des ES535 arbeitet ohne EPROM und stellt jeweils 16kB Daten- und Programmspeicher ab Adresse 0000h bereit. Das Download-Protokoll 2 schaltet diesen Modus durch einen Programmsprung nach 7400h ein. Er eignet sich zur Programmentwicklung für EPROM-basierte 8051- und 80535-Systeme, die einen vergleichbaren Speicheraufbau besitzen. Alle Makrobefehle in MC535.TAB, die auf das System-EPROM zurückgreifen, dürfen hier nicht verwendet werden.

Download Protokoll 3 für ES535, Modus 1:

- RTS = 1, Master-Reset

- RTS = 0, Reset beenden

- 100ms warten

- Download des Programms ab der RAM-Adresse 0000h

- Sprungbefehl (ljmp 0000h) nach 3400h laden

- Programmsprung zur Adresse 7400h

Das Download-Protokoll 4 unterstützt den Modus 2 des ES535. Der Programmcode beginnt ebenfalls ab Adresse 0000h im RAM, wobei jedoch das ganze RAM als gemeinsamer Programm- und Datenspeicher fungiert.

Download Protokoll 4 für ES535, Modus 2:

- RTS = 1, Master-Reset

- RTS = 0, Reset beenden

- 100ms warten

- Download des Programms ab der RAM-Adresse 0000h

- Sprungbefehl (ljmp 0000h) nach 7800h laden

- Programmsprung zur Adresse 7800h

Die gesamte Konfiguration des Compilers und des Download- Protokolls erfolgt im Option-Menü und kann in der Datei MC.CFG abgespeichert werden. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Anpassung an das Zielsystem. Als Beispiel seien hier die erforderlichen Einstellungen für die Entwicklung von 8051-Programmen auf dem ES535 gezeigt. Obwohl das ES535 den 80535-Prozessor verwendet, wird hier der 8051 mit der Tabelle MC51.TAB eingetragen. Der Programmcode beginnt bei 0000h und muß mit dem Download-Protokoll 3 in das ES535 geladen werden. Falls das Zielsystem getrennten Programm- und Datenspeicher verwendet, sollte das Protokoll 4 gewählt werden.

COM                  2

Baud                 9600

Prozessor            8051

Startseite           0

Startadresse         51

Tabelle              MC51.TAB

Helpfile             MC51.HLP

Download-Protokoll   3

Download-Delay       0

## 8. Literatur

Das folgende Buch aus dem Franzis-Verlag beschreibt ausführlich die Arbeit mit dem Makrocompiler und den Entwicklungssystemen:

B. Kainka, Erfolgreich Messen, Steuern und Regeln mit

Mikrocontrollern, Franzis 1996

Die Entwicklungssysteme ES48, ES51 und ES535 werden in technischen Anwenderhandbüchern beschrieben, die auch einzeln bei Modul-Bus bezogen werden können. Die entsprechenden Texte finden sich außerdem auf der MC-Programmdiskette im Verzeichnis ES.

Das Inteface-System SIOS von Modulbus kann ebenfalls mit dem Makrocompiler programmiert werden. Nähere Informationen zu SIOS und passende MC-Steuerdateien befinden sich auf der MC-Diskette im Verzeichnis SIOS.