## Technische Daten

| Betriebsspannung Ub | 5V stabilisierte Gleichspannung, 0,5V |
| --- | --- |
| Stromaufnahme | ca. 30 mA < 10 mA bei abgeschalteten LED's und RS232-Interface |
| Abmessungen | ca. 80 mm x 50 mm |
| Mikrocontroller | Motorola MC68HC05B6 4 MHz Taktfrequenz 6 Kilobyte maskenprogrammiertes Betriebssystem |
| Speicherchip für Anwenderprogramm und -daten | Microchip 24C65, serielles EEPROM mit I2C-Schnittstelle, 8k x 8 Bit |
| A/D-Ports | 8 x 8 Bit A/D, 0...5 Volt gegen gemeinsame Masse Referenzspannung Uref einstellbar (normal Ub = Uref) Eingangsstrom ca. 10µA bei Wandlung absoluter Fehler 1 Digit (= 1/256 vom Messbereichsendwert) zuzüglich Fehler der Referenzspannung |
| Digitalports | 16 Stück, frei als Ein- oder Ausgang programmierbar, 10k Pull-Up Pegel (0,2 mA Last an Ausgängen): (Ub - 0,3V) < Uout,high < (Ub - 0,1V) 0,1V < Uout,low < 0,3V (0,7*Ub)< Uin,high < Ub 0V < Uin,low < (0,2*Ub) maximal zulässiger Laststrom:  10mA Achtung: eine Überschreitung durch fehlende Strombegrenzung beim Anschluß von Spannungen an die Digitalports kann zur sofortigen Zerstörung des Mikrocontrollers führen! |
| D/A-Wandler | 2 pulsweitenmodulierte Ausgänge, PWM-Rate 1953 Hz |
| DCF77-Eingang | Digitalport mit 10k Pull-Up zum Anschluß einer DCF77-Aktivantenne mit Open-Collector-Ausgang |
| serielle Schnittstelle | RS232 mit Pegelwandler MAX232 oder Austauschtyp Übertragung mit 9600 Baud, 8 Bit, 1 Startbit, 1 Stoppbit, kein Paritätsbit, kein Handshake Verbindung mit dem PC über Nullmodemkabel |

## Belegung der Steckbuchsen

Die Kontakte mit der Nummer 1 sind im Bestückungs- und Anschlußplan und auf der Platine beschriftet. Die weiteren Nummern ergeben sich fortlaufend.

Steckbuchse 1

| Kontaktnummer | Belegung |
| --- | --- |
| 1 | Masse (GND) |
| 2 | Referenzspannung für die A/D-Wandlung (UREF) |
| 3 | A/D-Port 1 |
| 4 | A/D-Port 2 |
| 5 | A/D-Port 3 |
| 6 | A/D-Port 4 |
| 7 | A/D-Port 5 |
| 8 | A/D-Port 6 |
| 9 | A/D-Port 7 |
| 10 | A/D-Port 8 |
| 11 | BEEP-Ausgabepin |
| 12 | Digitalport 9 |
| 13 | Digitalport 10 |
| 14 | Digitalport 11 |
| 15 | Digitalport 12 |
| 16 | Digitalport 13 |
| 17 | Digitalport 14 |
| 18 | Digitalport 15 |
| 19 | Digitalport 16 |
| 20 | Betriebsspannung +5V |

Steckbuchse 2

| Kontaktnummer | Belegung |
| --- | --- |
| 1 | Betriebsspannung +5V |
| 2 | Digitalport 1 |
| 3 | Digitalport 2 |
| 4 | Digitalport 3 |
| 5 | Digitalport 4 |
| 6 | Digitalport 5 |
| 7 | Digitalport 6 |
| 8 | Digitalport 7 |
| 9 | Digitalport 8 |
| 10 | Start-Eingang (parallel zum Start-Taster) |
| 11 | Daten-Leitung des I2C-Busses (SDA) |
| 12 | Takt-Leitung des I2C-Busses (SCL) |
| 13 | RUN-LED-Kathode |
| 14 | ACTIVE-LED-Kathode |
| 15 | DCF-OK-LED-Kathode |
| 16 | D/A-Wandler 1 |
| 17 | D/A-Wandler 2 |
| 18 | DCF77-Eingang |
| 19 | Reset-Eingang (parallel zum Reset-Taster) |
| 20 | Masse (GND) |

## BASIC-Befehlsliste

|  | Bedeutung | Anwendungsbeispiel |
| --- | --- | --- |
| ABS(x) | Absolutbetrag von x, x: Term | y = ABS(-1) |
| AD[i] | spezifiziert einen A/D-Port bei DEFINE, i: 1...8 | DEFINE poti AD[1] |
| AND | logische und bitweise UND-Verknüpfung | if (x<0) AND (y<0) ... y = x AND &H7F |
| APPEND | Datei öffnen zum Anhängen von Daten | OPEN# FOR APPEND |
| BAUD rate | Übertragungsrate der ser. Schnittstelle stellen, rate: Konstante | BAUD R2400 |
| BEEP t,d,p | einen Ton ausgeben, t: Ton = 250000/Frequ. d: Dauer = d * 20ms p: Pause = p * 20ms | BEEP 400,25,10 |
| BIT[i] | spezifiziert ein Userbit bei DEFINE, i: 1...192 | DEFINE flag BIT[16] |
| BYTE[i] | spezifiziert ein Userbyte bei DEFINE, i: 1...24 | DEFINE x BYTE[1] |
| BYTEPORT[i] | spezifiziert einen 8-Bit-Digitalport bei DEFINE, i: 1...2 | DEFINE leds BYTEPORT[1] |
| &B... | Angabe einer Binärzahl | &B1010000 |
| CLOSE# | Datei schließen | CLOSE# |
| DAY | Tag-Wert der Echtzeituhr | DAY = 1 PRINT DAY |
| DA[i] | spezifiziert einen D/A-Port bei DEFINE, i: 1...2 | DEFINE v DA[2] |
| DEACT p | deaktiviert einen Digitalport, p: Portvariable | DEACT led |
| DEFINE | Definition eines Bezeichners für einen Port, eine Variable oder eine Konstante | DEFINE sensor AD[1] DEFINE flag BIT[1] DEFINE limit 1000 |
| DOW | Wochentag-Wert der Echtzeituhr | IF DOW=1 THEN PRINT “MONTAG“ |
| ELSE | Alternativzweig bei einer bedingten Programmausführung | IF x=0 THEN y=0 ELSE y=5 |
| END | Programmende | IF x THEN END |
| EOF | Test auf Dateiende beim Auslesen der Datei | IF EOF THEN GOTO xxx |
| FILEFREE | Test auf freien Speicherplatz beim Schreiben der Datei | IF FILEFREE THEN GOTO xxx |
| FOR | Programmschleifen | FOR i=1 TO 10 |
| FREQ | Abfrage der Frequenz am DCF77-Eingang | x = FREQ |
| GET v | Byte von der seriellen Schnittstelle lesen, v: Variablenbezeichner | GET zeichen |
| GOSUB l | Sprung zu einer Unterroutine, l: Label-Bezeichner | GOSUB proc |
| GOTO l | Programmsprung, l: Label-Bezeichner | GOTO start |
| &H... | Angabe einer Hexzahl | &H1FFE |
| HOUR | Stunden-Wert der Echtzeituhr | PRINT HOUR |
| IF | Bedingte Programmausführung, nach IF folgt der Bedingungsterm | IF x < y THEN GOTO ready |
| INPUT v | Einlesen eines Zahlenwertes von der ser. Schnittstelle, v: Variablenbezeichner | INPUT x |
| INPUT# v | Einlesen eines Zahlenwertes aus der Datei, v: Variablenbezeichner | INPUT# x |
| LOOKTAB t,i,v | Laden eines Wertes aus einer Tabelle, t: Tabellenbezeichner i: Index v: Variablenbezeichner | LOOKTAB kty, mess, temp |
| MAX(x,y) | Ermittlung des größeren Wertes, x,y: Terme | z = MAX(x, 10) |
| MIN(x,y) | Ermittlung des kleineren Wertes, x,y: Terme | z = MIN(x, 10) |
| MINTUE | Minuten-Wert der Echtzeituhr | PRINT MINUTE |
| MOD | Operator für Modulodivision | x = 10 MOD 3 |
| MONTH | Monats-Wert der Echtzeituhr | PRINT MONTH |
| NAND | logische und bitweise UND-Verknüpfung mit anschließender Negation | x = a NAND b |
| NOR | logische und bitweise ODER-Verknüpfung mit anschließender Negation | x = a NOR b |
| NOT | logische und bitweise Negation | y= NOT x |
| OFF | vordefinierte Konstante für 0 | led=OFF |
| ON | vordefinierte Konstante für &HFFFF | led=ON |
| ON x GOSUB | Unterroutinenaufruf in Abhängigkeit von x | ON sel GOSUB p1, p2, p3 |
| ON x GOTO | Programmsprung in Abhängigkeit von x | ON sel GOTO p1, p2, p3 |
| OPEN# FOR m | Datei mit Modus m öffnen, m: APPEND, WRITE oder READ | OPEN# FOR WRITE |
| OR | logische und bitweise ODER-Verknüpfung | x = a OR b |
| PAUSE t | Programmunterbrechung für t*20 Millisekunden | PAUSE 50 |
| PORT[i] | spezifiziert einen Digitalport bei DEFINE, i: 1...16 |  |
| PRINT x | Ausgabe von Werten und Texten über die serielle Schnittstelle, x: Term oder Text in Anführungszeichen | PRINT “A=“; a, “B=“; b |
| PRINT# x | Aufzeichnen eines Wertes in der Datei, x: Term | PRINT# a |
| PULSE p | Ausgabe eines Pulses an einem Digitalport, p: Portvariable | PULSE clock |
| PUT x | Ausgabe eines Bytes über die serielle Schnittstelle, x: Term | PUT ch |
| RAND | Integer-Zufallszahl generieren | x = RAND |
| RANDOMIZE x | Zufallszahlengenerator neu initialisieren | RANDOMIZE TIMER |
| RETURN | Rückkehr aus einer Unterroutine | RETURN |
| RXD | Test, ob ein Byte seriell empfangen wurde | IF RXD THEN GET ch |
| READ | Datei öffnen zum Auslesen von Daten | OPEN# FOR READ |
| SECOND | Sekunden-Wert der Echtzeituhr | PRINT SECOND |
| SHL | Operator für bitweises Linksschieben | a = a shl 2 |
| SHR | Operator für bitweises Rechtsschieben | a = a shr 2 |
| SLOWMODE m | Prozessortakt/16, m: ON oder OFF | SLOWMODE ON |
| STEP | Angabe der Schrittweite bei der FOR-Schleife | FOR i=100 TO 0 STEP -5 |
| SYS a | Aufruf eines Systemprogramms, a: Adresse | SYS &H101 |
| SYSCODE | Angabe von Systemcodes oder einer S19-Datei | SYSCODE “TEST.S19“ |
| SYSEND | Abschluß bei mit SYSCODE direkt eingegebenen Bytes | SYSCODE &H81 SYSEND |
| TABLE | Definition einer Datentabelle, direkt oder per Tabellendatei | TABLE kty “KTY10.TAB“ |
| TABEND | Abschluß bei mit TABLE direkt eingegebenen Werten | TABLE tab 10 5 -3 TABEND |
| TIMER | Abfrage des 20-ms Timers | x = timer |
| TO | Angabe des Endwertes bei der FOR-Schleife | FOR i=1 TO 10 |
| TOG p | Umschalten eines Digitalports, p: Portvariable | TOG led |
| WORD[i] | spezifiziert einUserword bei DEFINE, i: immer 1 | DEFINE x WORD[1] |
| WORDPORT[i] | spezifiziert einen 16-Bit-Digitalport bei DEFINE, i: immer 1 | DEFINE all WORDPOR[1] |
| WRITE | Datei öffnen zum Schreiben neuer Daten | OPEN# FOR WRITE |
| YEAR | Jahr-Wert der Echtzeituhr | PRINT YEAR |