# ES52-Flash - Anwenderhandbuch

# 1. Allgemeine Beschreibung

Das Entwicklungssystem ES52-Flash mit 89S8252-Prozessor ist ein vielseitiges System sowohl für die Programmentwicklung für beliebige 8051-Systeme als auch für den direkten Einsatz als universelles Mess- und Steuerungssystem. Programme könne über die serielle Schnittstelle in das interne Flash-ROM des Prozessors geladen und gestartet werden, so dass sich Programme permanent bereithalten lassen. Erweiterungen und Versuchsaufbauten werden durch das Punktraster-Versuchsfeld der Platine erleichtert. Alle freien Portanschlüsse und der Systembus sind über Pfostenstecker erreichbar.

Technische Daten:

Prozessor:       89S8252

RAM:             32K

Flash-ROM:       8K

Taktfrequenz:    11,059 MHz

Baudrate:        9600 Baud

Stromversorgung: 5V, stabilisiert oder 9V...12V unstabilisiert

Stromaufnahme:   ca. 50mA

Anschlüsse:      zwei universelle 8-Bit-Ports, Systembus

Software:        Downloadprogramm

Assembler

BASIC-52-Interpreter

Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über einen Spannungsregler auf der Platine und ein externes Steckernetzteil oder über Vcc-Anschlüsse an den Pfostensteckern, wenn die Platine auf ein größeres System aufgesteckt wird. Ein Jumper J1 verbindet Vcc mit dem Ausgang des Spannungsreglers.

Über eine DB9-Buchse lässt sich das Entwicklungssystem an den PC anschließen. Das selbe Kabel dient zur Programmierung des Systems und zur seriellen Kommunikation mit einem bereits geladenen Programm. Die Programmierung erfolgt über die interne SPI-Schnittstelle des Controllers. Dazu sind drei Anschlüsse am Port 1 mit Spezialfunktionen versehen. Port 1 lässt sich nach der Programmierung uneingeschränkt für andere Zwecke nutzen, wenn die Jumper J2 und J3 entfernt werden.

Der Prozessor verfügt mit P0.0 bis P0.7 über einen kombinierten Daten- und Adressbus. Das Adresslatch 74HC573 trennt unter Steuerung des ALE-Signals die unteren acht Adresssignale A0 bis A7 ab. Die höheren Adressleitungen werden vom Port P2 geliefert. Im Normalfall verwalten 8051-Prozessoren völlig getrennte Programm- und Datenspeicher. Das RAM 62256 wird jedoch beim ES52-Flash durch eine Verknüpfung von /PSEN- und /RD- Signal als gemeinsamer Daten- und Programmspeicher verwendet. Dadurch ist es möglich, Programme im Bereich ab 2000h ins RAM zu laden und zu starten.

# 2. Anschlussbelegungen

St1: RS232-Anschluss DB9, weiblich, zur direkten Verbindung mit

dem PC:

NC      1

6     NC

(ES51 sendet Daten)    RXD     2

7     RTS  (Sck, invertiert)

(RS232 und MOSI,inv.)  TXD     3

8     CTS  (MISO, invertiert)

(Reset-Signal)         DTR     4

9     NC

GND     5

Anmerkung: Zur Verbindung mit dem PC ist ein 9-poliges, nicht-gekreuztes Verlängerungskabel zu verwenden. Beim Betrieb mit üblichen Terminalprogrammen ist zu beachten, dass DTR üblicherweise gesetzt wird und damit ein RESET ausgelöst wird.

St2: Pfostenstecker 10-polig, Port P1, frei verwendbar

P1.0   1   2    P1.1

P1.2   3   4    P1.3

P1.4   5   6    P1.5

P1.6   7   8    P1.7

Vcc   9   10   GND

St3: Pfostenstecker 10-polig, Port P3

RxD / P3.0   1   2    P3.1 / TxD

P3.2   3   4    P3.3

P3.4   5   6    P3.5

Wr /  P3.6   7   8    P3.7 / RD

Vcc   9   10   GND

St4: Pfostenstecker 20-polig:

1   P1.0

2   P1.1

3   P1.2

4   P1.3

5   P1.4

6   P1.5   (MOSI)

7   P1.6   (MISO)

8   P1.7   (SCK)

9   /RESET

10  P3.0   (RXD)

11  P3.1   (TXD)

12  P3.2

13  P3.3

14  P3.4   (/WR)

15  P3.5   (/RD)

16  P3.6   (/WR)

17  P3.7   (/RD)

18  NC

19  Vcc +5V

20  GND

Anmerkung: Die Steckerbelegung entspricht weitgehend der Anschlussbelegung des 8051 (Pin 1 bis 20), wobei allerdings die Quarzanschlüsse nicht weitergeführt wurden und zusätzlich auch die Betriebsspannung heraus geführt wurde.

St5: Pfostenstecker 40-polig:

D0         1   2    D1

D2         3   4    D3

D4         5   6    D5

D6         7   8    D7

A0         9   10   A1

A2        11   12   A3

A4        13   14   A5

A6        15   16   A7

A8        17   18   A9

A10       19   20   A11

A12       21   22   A13

A14       23   24   A15

/PSEN     25   26   ALE

P3.0/RXD  27   28   P3.1/TXD

P3.2      29   30   P3.3

P3.4      31   32   P3.5

P3.6/WR   33   34   P3.7/RD

+5V       35   36   +5V

+5V       37   38   GND

GND       39   40   GND

X1: Schraubklemme für die Betriebsspannung

1 Betreibsspannung +9...12 V

2 GND

Anmerkung: Das ES52-Flash enthält einen Spannungsregler auf der Platine. Die Betriebsspannung kann wahlweise über die Schraubklemme X1 zugeführt werden (9...12 V, J1 geschlossen) oder über einen der Pfostentecker mit Vcc-Anschluss (+5V, stabilisiert, J1 offen)  Der Anschluss X1 enthält einen Verpolungsschutz.

# 3. Software laden

Autonom im ES52-Flash lauffähige Pragramme lassen sich  mit einem 8051-Assembler oder mit anderen Programmiersprachen  entwickeln und mit dem Programmierwerkzeug FLASH.EXE in das Flash-ROM des Prozessors übertragen.

Das Programm erwartet Programmcode im Binärformat oder im Intel-Hex-Format. Programme können z.B. mit dem Assembler TASM erstellt werden. Das folgende Beispiel zeigt ein kleines Assembler-Programm zum Testen des Systems:

; Testprogramm 8051        (TEST.ASM)

#include 8051.H

.org 0000H

Haupt    mov   a,#00

next     mov   P1,a         ;Portausgabe

mov   r2,#255      ;Warteschleife

s1       djnz  r2,s1

inc   a            ;Akku erhöhen

sjmp  next

.end

Dieses Programm lässt sich mit TASM übersetzen und als Binärfile TEST.OBJ speichern:

TASM -51 -b TEST.ASM

Die assemblierte Programmdatei TEST.OBJ wird dann mit FLASH.EXE in den Programmspeicher übertragen und gestartet. Die Funktion lässt sich z.B. über LEDs erkennen, die mit Vorwiderständen zwischen Vcc und Port P1 angeschlossen sind.

# 4. BASIC-52

Basic-52 kann direkt auf dem System eingesetzt werden, wenn der Interpreter Basic52.bin in das Flash-Rom geladen wird.

Das BASIC-52 kann im Prinzip mit einem beliebigen Terminalprogramm verwendet werden. Es ist aber zu beachten, dass die Leitung DTR nicht gesetzt sein darf, weil dies einen RESET auslösen würde. BASIC-52 stellt sich selbst auf die eingestellte Baudrate des Terminals ein (z.B. 9600 Baud). Dazu muss der Anwender als erstes ein Leerzeichen (ASCII 32) senden. Durch Messung der Impulszeiten bestimmt das BASIC die Baudrate und sendet dann seine Einschaltmeldung:

*MCS-51(tm) BASIC V1.1*

READY

>

Nun können BASIC-Programme eingegeben und mit RUN gestartet werden.

Die folgende Übersicht listet die vorhandenen BASIC-Befehle auf:

Kommandos:

RUN  Ctrl-C  CONT  LIST  LIST#  LIST@  NEW

Operatoren:

+  -  /  *  =  >  >=  <  <=  <> .AND.  .OR.  .XOR.  ABS()

NOT()  INT()  SGN()  SQR()  RND  LOG()  EXP()  SIN()  COS()

TAN()  ATN()

Statements:

CALL  DATA  READ  RESTORE  DIM  DO-WHILE  DO-UNTIL  END

FOR-TO-STEP  NEXT  GOSUB  ON-GOTO  ON-GOSUB  IF-THEN-ELSE  INPUT

LET  ONERR  PRINT  REM  STOP

Erweiterte Statements des BASIC-52:

BAUD           Baudrate für List#, Print#

ONEX1          Unterprogrammaufruf nach Interrupt 1

ONTIME         Timer-Interruptaufruf

RETI           Ende eines Interrupt-Unterprogramms

PH0., PH1.     Ausgabe einer Hexadezimalzahl ohne/mit Nullstellen

PH0.#, PH1.#,

PRINT#, LIST#  Serielle Ausgabe über P1.7

PUSH, POP      Daten zum, vom Argument-Stack

PWM            Pulsweitenmodulation über Port 1.4

STRING         Speicher für Textstrings reservieren

UO1, UO0       User-Output aktiv/inaktiv

IDLE           Warten auf Interrupt

Spezialfunktions-Opreratoren und Systemvariablen:

CBY()  DBY()  XBY()  GET  IE  IP  PORT1  PCON  RCAP2  T2CON

TCON  TMOD  TIME  TIMER0  TIMER1  TIMER2  PI  XTAL  MTOP

LEN  FREE