# Betriebssystem und Kommandos der ZELLE

Das Betriebssystem steuert alle wichtigen Funktionen der Zelle. Es ist im EPROM des Systems untergebracht und hat eine Größe von unter einem Kilobyte. Bei der Entwicklung wurde ein Kompromiß zwischen Einfachheit und Vollständigkeit angestrebt. Dabei stand der Einsatz als universelles Meß- und Steuersystem im Vordergrund. Folgende Grundfunktionen müssen vorhanden sein:

- Autonomes Durchführen von Meßserien mit einstellbaren

- Parametern: (Länge, Kanäle, Zeiten)

- Datenaustausch zwischen Daten-RAM und Host-Rechner

- Direktes Ansprechen von A/D-Wandler und I/O-Leitungen vom Host-Rechner aus

- Nachladen von Zusatzprogrammen in das RAM

- Jederzeit mögliche Unterbrechung durch den Hostrechner

Alle diese Funktionen sollen durch eine RS232-Schnittstelle ansprechbar sein. Zwischen Host und Zelle wird ein Steuerungsprotokoll festgelegt, das über Ein-Byte-Kommandos bestimmte Funktionen der Zelle aufruft. Innerhalb jeder Funktion kann wieder ein Datenaustausch nach festgelegtem Muster erfolgen. Die Grundstruktur des Programms sieht damit so aus:

+----> Kommando empfangen

¦              ¦

¦      Kommando dekodieren

¦              ¦

¦      Funktion aufrufen

¦              ¦

¦              ¦

¦      Funktion:

¦      z.B. Daten empfangen

¦           Daten verarbeiten

¦           Daten zurücksenden

¦              ¦

+--------------+

Die Funktion im Beispiel führt nur eine Aktion durch. Dies ist z.B. beim Ansprechen des A/D-Wandlers der Fall. Die Zelle muß zunächst den gewünschten Kanal erfahren, dann eine Messung über diesen Kanal ausführen und schließlich das Ergebnis zurücksenden. Es gibt aber auch Fälle, in denen eine Funktion aus einer beliebigen Anzahl von Wiederholungen derselben Unterfunktion besteht. Ein Beispiel dafür ist das sequenzielle Auslesen des Daten-RAMs. In einem solchen Fall muß zusätzlich eine Vereinbarung über die Beendigung des Vorgangs festgelegt werden. Sinnvoll ist z.B. die Festlegung eines Unterkommandos "0" für "Ende".

Das Betriebssystem kennt drei Hauptzustände, die im batteriegepufferten RAM als Startinformation vermerkt werden:

Modus                               Startinformation

---------------------------------------------------------

Bereitschaft für neue Kommandos           0

Meßmodus                                  129

Programmodus                              130

Jeder dieser Modi wird nach dem Einschalten oder nach einem Reset automatisch wieder aktiviert, wenn er vorher eingeschaltet war. Das bedeutet, man kann die Zelle in den Meßmodus versetzen, dann ausschalten und erst am Meßort wieder einschalten, wobei dann die Messung aktiviert wird. Genauso kann ein Userprogramm geladen werden, wobei die Zelle in den Programm-Modus gelangt. Das Programm läuft dann nach jedem Einschalten oder nach einem Reset erneut ab. Sowohl der Meßmodus als auch der Programmodus kann durch einen Interrupt über die Leitung RxD abgebrochen werden. Dazu wird einfach das Zeichen "0" an die Zelle gesendet.

Nach jedem Einschalten oder Reset beginnt das Betriebssystem bei Adresse Null. Hier wird neben anderen Grundeinstellungen auch der externe Interrupt freigegeben. Dann wird im "System- RAM" bei Adresse 03FF die Startinformation gelesen, ausgewertet und eine entsprechende Verzweigung eingeleitet. So ist der alte Betriebsmodus wieder aktiv. Ein Interrupt über die Leitung RxD führt in jedem Falle in die Interrupt-Serviceroutine "Inter". Hier wird die Startinformation "0" in das System-RAM geschrieben und außerdem das Betriebssystem mit zurückgesetztem Stack neu gestartet. Dabei werden alle Rücksprungadressen aus eventuellen Unterprogrammen vergessen, so daß eine Unterbrechung aus beliebigen Programmsituationen möglich ist.

Wird vom Betriebssystem oder von einem User-Programm die serielle Schnittstelle benutzt (Unterprogramme Empf oder Sende), dann wird für die Zeit des seriellen Datenaustauschs der Interrupt gesperrt. Dies kann aber dazu führen, daß ein nachgeladenes Programm, das die serielle Schnittstelle verwendet, nicht mehr ohne weiteres abgebrochen werden kann. Für diesen Fall wurde eine zweite Art zum zwangsweisen Einschalten des Befehlsmodus vorgesehen: Wird nach einem Reset für ca. 5s die Starttaste gedrückt, befindet sich das System wieder im Grundzustand. Kürzere Zeiten führen in die beiden anderen Modi. Mit einer Sekunde gelangt man in den Meßmodus, mit drei Sekunden in den Programmodus. So ist es auch möglich, gleichzeitig Parameter für eine Messung und ein Userprogramm im RAM bereitzuhalten und ohne Hilfe eines Hostrechners einzuschalten.

Von einem Hostrechner aus können die folgenden Kommandos gegeben werden:

1 : Start einer Messung.

Eingabe der Blocklänge für Messungen als Highbyte und

Lowbyte. Eingabe von vier Meßkanälen 1...4, oder "aus"

(=0). Eingabe von Highbyte und Lowbyte der Intervallzeit

minus Anzahl der Kanäle in ms. Nach den insgesamt acht

Steuer- bytes kann der Rechner für jeden Block durch

START gestartet werden. Statt der Taste "START" kann

auch ein Byte "9" vom Hostrechner die nächste Serie

starten. Der Meßmodus kann über die Schnittstelle durch

ein Byte "0" des Hostrechners unterbrochen werden. Alle

acht Eingabeparameter werden an den Anfang des Daten-

RAMs ab Adresse 0800h kopiert. Es folgen die gewonnen

Meßwerte in aufsteigender Reihenfolge. Nach dem Kommando

ist eine Wartezeit von 1ms erforderlich.

2 : Auslesen  des  RAMs  über  die  RS232.

Der Hostrechner sendet für jedes gewünschte Byte eine

"1" und erhält jeweils das nächste Byte aus dem Daten-

RAM zurück. Eine "0" vom Hostrechner unterbricht den

Modus. Die Daten werden aus dem Datenbereich des RAMs ab

Adresse 0800h sukzessive ausgelesen. Die ersten acht

Bytes sind die eingestellten Meßparameter. Die folgenden

Bytes sind Meßwerte. Nach dem Kommando ist eine

Wartezeit von 1ms erforderlich.

3 : Beschreiben des RAMs durch den Hostrechner.

Der Hostrechner wartet für jedes Byte zunächst ein Byte

der Zelle ab. Die Zelle sendet nur zu Timing-Zwecken ein

zufälliges Byte ohne weitere Bedeutung. Darauf sendet

der Hostrechner eine "1" als Zeichen, daß ein Byte folgt

oder eine "0" als Zeichen für das Ende der Übertragung.

Die Daten werden im Datenbereich des RAMs ab Adresse

0800h abgelegt. Nach dem Kommando ist eine Wartezeit von

1ms erforderlich.

4 : Direktes  Lesen  der  Analogeingänge.

Der Hostrechner sendet jeweils die gewünschte

Kanalnummer (1...4) und erhält als Antwort den Meßwert

als Byte. Die Leseaktion kann beliebig oft wiederholt

werden. Beendigung dieses Modus geschieht durch Senden

einer "0" statt der Kanalnummer. (Vgl. auch Kommando 7)

5 : Laden eines eigenen Programms.

Die Übertragung entspricht genau der beim Kommando 3,

mit dem Unterschied, daß die übertragenen Daten in den

Programmbereich des RAMs ab Adresse 0400h gelangen. Das

Programm wird durch das Kommando "6" oder durch RESET

bzw. Aus- und Einschalten gestartet. Nach dem Kommando

ist eine Wartezeit von 1ms erforderlich.

6:  Start eines eigenen Programms ab 0400h.

Es läuft zunächst nur einmal ab, kann aber durch

die RESET-Taste erneut gestartet werden. Unterbrechung

des Programmodus erfolgt durch Senden eines Bytes "0".

Neustart durch das Kommando "6" ist ohne neues Laden

möglich.

7 : Einmaliges direktes Lesen eines Analogeingangs.

Wie Kommando 4, aber mit dem Unterschied, daß nur eine

Messung ausgeführt wird. Danach besteht wieder

Bereitschaft für ein neues Kommando.

8 : Interface-Modus nach dem Protokoll des "Parallelen

Interface-Bus": externe Peripherie kann direkt über die

RS232 unter den Adressen 0...127 angesprochen werden.

Das Bit 7 gibt die Datenrichtung an, 0=Schreiben,

1=Lesen. Nach einer Schreib- oder Leseaktion beendet

sich dieser Modus selbst.

9 : Start

Dieses Kommando kann an Stelle der Taste "START" die

nächste Serie des laufenden Meßprogramms starten. Aus

der allgemeinen Befehlsbereitschaft heraus hat es keine

Wirkung.

10: Start einer Serienmessung mit den zuletzt benutzten

Parametern. Ein Block der Messung wird danach jeweils

durch "START" oder das Kommando "9" gestartet.

11: Beschreiben des Digitalports 1

Die Zelle erwartet als nächstes Byte den gewünschten

Zustand des Ports. Bits 0...3 gehören zum A/D-Wandler

und sollen high bleiben. Bit 0 kann low gesetzt werden,

um die LED anzuschalten. Bits 4...7 sind als

Digitaleingänge heraus geführt. Der Zustand aller

Leitungen ist nach dem Einschalten high. Anschlüsse, die

als Eingänge genutzt werden sollen, müssen high gesetzt

bleiben. Nach Aufruf einer Messung sind die unteren vier

Portbits high, die oberen vier bleiben unverändert.

12: Auslesen des Digitalports 1

Die Zelle sendet den Zustand des Ports als ein Byte

zurück. Die oberen vier Bits sind als Digitale

Ein/Ausgänge zugänglich, die unteren vier Bits gehören

zum A/D-Wandler. Ein Portanschluß kann nur dann als

Eingang genutzt werden, wenn er nicht vorher auf Null

gesetzt wurde. Offene Eingänge sind nach einem Neustart

grundsätzlich high.

13: Lesen des Zustands der START-Taste

Die Zelle antwortet mit einer "0" für "gedrückt" oder

einer "1" für "nicht gedrückt".

14: Beschreiben des Digitalports 2

Die Zelle erwartet eine "1" oder eine "0" als Steuerbit

für die einzelne Ausgangsleitung P26.

15: Auslesen des Digitalports 2

Die Zelle antwortet mit "1" oder "0", je nach Zustand

der Leitung P26. Soll der Anschluß als Eingang genutzt

werden, darf er vorher nicht zurückgesetzt werden.

16: Auslesen eines Prozessorregisters

Die Zelle erwartet die gewünschte Adresse und antwortet

mit dem Inhalt der Adresse. Das Kommando kann z.B.

verwendet werden, um nach dem Stop einer Messung die

Anzahl der gemessen Werte zu erfragen.

17: Beschreiben eines Prozessorregisterns

Die Zelle erwartet die Adresse (0...127) der gewünschten

Zelle des internen Prozessor-RAMs und das Datenbyte. Das

Kommando kann zur gezielten Parameterübergabe an eigene

Programme verwendet werden.

18: Direktes Auslesen einer beliebigen RAM-Adresse

Die Zelle erwartet Highbyte und Lowbyte der RAM-Adresse

und antwortet mit dem Inhalt.

19  Direktes Beschreiben einer beliebigen RAM-Adresse

Die Zelle erwartet Highbyte und Lowbyte der RAM-Adresse

und das Datenbyte.

Die Datenübertragung zum Hostrechner erfolgt mit 9600 Baud, 8 Bit, NO Parity, 2 Stoppbits. Nach dem Einschalten des Systems kann es sich zufällig oder noch von der letzten Benutzung her im Programmodus oder im Meßmodus befinden. Es muß daher immer mit einem Byte "0" zurückgesetzt werden. Eine Serie von zehn Bytes "0" holt die Zelle aus jedem Zustand in den Startzustand zurück, also auch dann, wenn sich das System durch Fehlbedienung in einem falschen Zustand befindet. Zwischen den einzelnen "0"-Bytes sollen 2ms Wartezeit liegen, weil dies die maximale Bearbeitungszeit zufällig noch aktiver Funktionen sicher überschreitet.

Fast alle Kommandos dürfen mit der maximal möglichen Geschwindigkeit zusammen mit den erforderlichen Daten gesendet werden, da die zugehörigen Funktionen innerhalb der Zeit für zwei Stoppbits beendet sind. Eine Ausnahme bilden die Kommandos, die ein Einrichten des Adreßpointers auf den erforderlichen Speicherbereich bewirken: Nach den Kommandos 1, 2, 3 und 5 muß eine Pause von 1ms gelassen werden, bevor die weitere Datenübertragung beginnen kann.