# Referenz zur PORT.DLL

Alle Funktionsnamen müssen in Großbuchstaben angegeben werden. Einige Funktionen funktionieren nicht unter Windows NT. Die DLL kann sich im SYSTEM-Verzeichnis , im WINDOWS-Verzeichnis oder im Anwendungsverzeichnis befinden.

### Portbefehle

(Nicht unter Windows NT)

INPORT

Parameter: Adresse (0..65535)

Lesen eines Ports.

Rückgabewert ist der Inhalt (Byte) der angegebenen Portadresse

Deklaration in Delphi:

Function INPORT(PortAddr: Word):Byte; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA

Declare Function INPORT Lib "Port" (ByVal p%) As Integer

OUTPORT

Parameter: Adresse (0..65535)

Ausgabe an einen Port

Rückgabe: keine.

Deklaration in Delphi:

Procedure OUTPORT(PortAddr: Word; Data: byte); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA

Declare Function INPORT Lib "Port" (ByVal p%) As Integer

### Serielle Schnittstelle

OPENCOM

Parameter: Zeichenkette als nullterminiereter String

Öffnen der seriellen Schnittstelle

Rückgabe: Bei Fehler 0.

Deklaration in Delphi:

Function OPENCOM(S:PCHAR):Integer; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub OPENCOM Lib "Port" (ByVal A$)

Declare Function OPENCOM Lib "Port" (ByVal A$) As Integer

Hinweis: Die Zeichenkette wird direkt Windows übergeben. Unter Windows 95/98/NT ist folgender Aufruf möglich:

OPENCOM  “COM2: baud=19200 data=8 parity=N stop=1”

Unter Windows 95/98 funktioniert auch:

OPENCOM  “COM2,19200,N,8,1”

CLOSECOM

Parameter: keine

Schließen der seriellen Schnittstelle

Rückgabe: keine

Deklaration in Delphi:

Procedure CLOSECOM; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA

Declare Sub CLOSECOM Lib "Port" ()

READBYTE

Parameter: keine

Lesen eines Bytes von der seriellen Schnittstelle. Diese muß zuvor mit OpenCom geöffnet worden sein.

Rückgabewert: -1 bei Fehler, sonst das empfangene Byte

Deklaration in Delphi:

Function READBYTE: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function READBYTE Lib "Port" () As Integer

SENDBYTE

Parameter: Ein Byte (0..255)

Senden eines Bytes über die serielle Schnittstelle. Diese muß zuvor mit OpenCom geöffnet worden sein.

Deklaration in Delphi:

Procedure SENDBYTE(Wert: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub SENDBYTE Lib "Port" (ByVal B%)

DSR

Parameter: keine

Abfragen der seriellen Leitung DSR. Diese muß zuvor mit OpenCom geöffnet worden sein.

Rückgabe: Zustand der Leitung (1/0)

Deklaration in Delphi:

Function DSR: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function DSR Lib "Port" () As Integer

CTS

Parameter: keine

Abfragen der seriellen Leitung CTS. Diese muß zuvor mit OpenCom geöffnet worden sein.

Rückgabe: Zustand der Leitung (1/0)

Deklaration in Delphi:

Function CTS: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function CTS Lib "Port" () As Integer

RI

Parameter: keine

Abfragen der seriellen Leitung RI. Diese muß zuvor mit OpenCom geöffnet worden sein.

Rückgabe: Zustand der Leitung (1/0)

Deklaration in Delphi:

Function RI: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function RI Lib "Port" () As Integer

DCD

Parameter: keine

Abfragen der seriellen Leitung DCD. Diese muß zuvor mit OpenCom geöffnet worden sein.

Rückgabe: Zustand der Leitung (1/0)

Deklaration in Delphi:

Function DCD: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function DCD Lib "Port" () As Integer

RTS

Parameter: Wert(0..1)

Setzen der seriellen Leitung RTS. Diese muß zuvor mit OpenCom geöffnet worden sein.

Deklaration in Delphi:

Procedure RTS(Wert: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub RI Lib "Port" (ByVal Wert%)

TXD

Parameter: Wert(0..1)

Setzen der seriellen Leitung TxD. Diese muß zuvor mit OpenCom geöffnet worden sein.

Deklaration in Delphi:

Procedure TXD(Wert: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub TXD Lib "Port" (ByVal Wert%)

DTR

Parameter: Wert(0..1)

Setzen der seriellen Leitung DTR. Diese muß zuvor mit OpenCom geöffnet worden sein.

Deklaration in Delphi:

Procedure DTR(Wert: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub DTR Lib "Port" (ByVal Wert%)

TIMEOUT

Parameter: Zeit in Millisekunden

Setzen des Timeouts der seriellen Schnittstelle. Diese muß zuvor mit OpenCom geöffnet worden sein.

Trifft während dieser Zeit kein Zeichen ein, so wird bei READBYTE abgebrochen und –1 zurück geliefert.

Deklaration in Delphi:

Procedure TIMEOUT(Wert: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub TIMEOUT Lib "Port" (ByVal Wert%)

### Soundkarte

SOUNDIS

Parameter: keine

Stellt fest, ob eine Soundkarte vorhanden ist

Rückgabe: 0 oder -1 bzw. True oder False

Deklaration in Delphi:

Function SOUNDIS:Boolean; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function SOUNDIS Lib "Port" () As Integer

SOUNDCAPIN

Parameter: keine

Die Soundkarteneingabe-Eigenschaften werden in einer MessageBox ausgegeben.

Rückgabe: keine

Deklaration in Delphi:

Procedure SOUNDCAPIN; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub SOUNDCAPIN Lib "Port" ()

SOUNDCAPOUT

Parameter: keine

Die Soundkartenausgabe-Eigenschaften werden in einer MessageBox ausgegeben.

Rückgabe: keine

Deklaration in Delphi:

Procedure SOUNDCAPOUT; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub SOUNDCAPOUT Lib "Port" ()

SOUNDIN

Parameter: Speicher und Speichergröße (in Bytes)

Startet eine Sound-Aufnahme und legt die Daten in den übergebenen Pufferspeicher ab.

Rückgabe: keine

Deklaration in Delphi:

Procedure SOUNDIN(Puffer: Pchar; Size: DWORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub SOUNDIN Lib "Port" (ByVal A$, ByVal Gr As Long)

SOUNDOUT

Parameter: Speicher und Speichergröße (in Bytes)

Startet die Sound-Wiedergabe der Daten des übergebenen Pufferspeichers.

Rückgabe: keine

Deklaration in Delphi:

Procedure SOUNDOUT(Puffer: Pchar; Size: DWORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub SOUNDOUT Lib "Port" (ByVal A$, ByVal Gr As Long)

SOUNDGETRATE

Parameter: keine

Erfagt die eingestellte Samplerate.

Rückgabe: Samplerate in Samples/Sekunde. Z.B 11025;

Deklaration in Delphi:

Function SOUNDGETRATE: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function SOUNDGETRATE Lib "Port" () As Integer

SOUNDSETRATE	Samplerate einstellen

Parameter: Samplerate in Samples/Sekunde

Stellt die Samplerate ein.

Rückgabe: Vorige Samplerate in Samples/Sekunde. Z.B 11025;

Deklaration in Delphi:

Function SOUNDSETRATE(Rate: DWORD):DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function SOUNDSETRATE Lib "Port" (ByVal Rate As Long) As Long

SOUNGETBYTES

Parameter: keine

Bytes pro Sample erfragen

Rückgabe: 1 oder 2. Ein Byte entspricht 8 Bits/Sample. Zwei Bytes entspricht 16 Bit/Sample

Deklaration in Delphi:

Function SOUNDGETBYTES: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function SOUNDSETRATE Lib "Port" () As Integer

SOUNDSETBYTES	Bytes pro Sample setzen

Parameter: 1..2

Bytes pro Sample einstellen.

Rückgabe: 1 oder 2. Ein Byte entspricht 8 Bits/Sample. Zwei Bytes entspricht 16 Bit/Sample

Deklaration in Delphi:

Function SOUNDGETBYTES: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function SOUNDSETRATE Lib "Port" () As Integer

Joystick

JOYX

Parameter: keine

X-Position erfragen.

Rückgabe: Position als Zahlenwert.

Deklaration in Delphi:

Function JOYX: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function JOYX Lib "Port" () As Long

JOYY

Parameter: keine

Y-Position erfragen.

Rückgabe: Position als Zahlenwert.

Deklaration in Delphi:

Function JOYY: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function JOYY Lib "Port" () As Long

JOYZ

Parameter: keine

Z-Position erfragen.

Rückgabe: Position als Zahlenwert.

Deklaration in Delphi:

Function JOYZ: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function JOYZ Lib "Port" () As Long

JOYR

Parameter: keine

R-Position erfragen.

Rückgabe: Position als Zahlenwert.

Deklaration in Delphi:

Function JOYR: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function JOYR Lib "Port" () As Long

JOYU

Parameter: keine

U-Position erfragen.

Rückgabe: Position als Zahlenwert.

Deklaration in Delphi:

Function JOYU: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function JOYU Lib "Port" () As Long

JOYV

Parameter: keine

V-Position erfragen.

Rückgabe: Position als Zahlenwert.

Deklaration in Delphi:

Function JOYV: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function JOYV Lib "Port" () As Long

JOYBUTTON

Parameter: keine

Tastenabfrage

Rückgabe: Taste als Zahlenwert.

Deklaration in Delphi:

Function JOYBUTTON: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function JOYBUTTON Lib "Port" () As Long

JOYSTICK

Parameter: Sieben Variablen zur Aufnahme der Werte

Gesamtabfrage in einem Aufruf

Rückgabe: keine.

Deklaration in Delphi:

Procedure JOYSTICK(VAR X,Y,Z,R,U,V,B:DWORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub JOYSTICK Lib "Port" (ByVal X As Long, ByVal Y As Long ....)

### Zeitroutinen

DELAY

Parameter: Zeit in Millisekunden

Verzögerung im Millisekundenbereich.

Rückgabe: keine

Deklaration in Delphi:

Procedure DELAY(ms: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub DELAY Lib "Port" (ByVal ms%)

TIMEINIT

Parameter: keine

Setzt den Millisekunden-Zeitzälher auf Null.

Rückgabe: keine

Deklaration in Delphi:

Procedure TIMEINIT; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub TIMEINIT Lib "Port" ()

TIMEREAD

Parameter: keine

Millisekunden-Timer auslesen. Das Ergebnis ist die Anzahl der vergangenen Millisekunden nach dem Aufruf von TIMEINIT.

Rückgabe: Millisekunden als Zahlenwert

Deklaration in Delphi:

Function TIMEREAD: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function TIMEREAD Lib "Port" () As Long

TIMEINITUS

Parameter: keine

Setzt den Mikrosekunden-Zeitzälher auf Null.

Rückgabe: keine

Deklaration in Delphi:

Procedure TIMEINITUS; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub TIMEINITUS Lib "Port" ()

TIMEREADUS

Parameter: keine

Mikrosekunden-Timer auslesen. Das Ergebnis ist die Anzahl der vergangenen Millisekunden nach dem Aufruf von TIMEINITUS.

Rückgabe: Mikrosekunden als Zahlenwert

Deklaration in Delphi:

Function TIMEREADUS: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Function TIMEREADUS Lib "Port" () As Long

REALTIME

Parameter: 0 oder 1

Höchste Priorität einstellen. Dieser Aufruf ist bei zeitkritischen Ausgaben nützlich. Er sollte nur kurz aktiviert werden, da alle anderen Programme dann langsamer laufen.

Rückgabe: keine

Deklaration in Delphi:

Procedure REALTIME(d: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

Deklaration in VB und VBA:

Declare Sub TIMEREADUS Lib "Port" (ByVal d%)