DEFGEN.EXE - Ein Dateigenerator für Definitionsdateien

DEFGEN hilft bei der Anpassung eigener Sensoren und beim Erzeugen

von Definitionsdateien mit gespreiztem Anzeigebereich für

Sensoren mit linearer Übertragungskennlinie. Der Benutzer muß den

gewünschten Dateinamen und einige Einstellungen eingeben. Die

erste Gruppe von Eingaben betrifft die Art des Sensors und

erklärt sich selbst. Die zweite Gruppe umfaßt Eingaben, die die

Darstellung der Y-Achse des Diagramms festlegen. Neben der

Achsenbeschriftung muß der Wertebereich und der Abstand der

Hilfslinien angegeben werden. Der dritte Block von Eingaben

beschreibt das Verhalten des Sensors. Der "Faktor" ist gleich der

kleinsten Auflösung der Meßgröße. Bei reiner Spannungmessung

beträgt der Faktor 0,01V, für den Temperatursensor/1 beträgt er

0,5°C. Der Offset ist beim letzteren Sensor z.B. –25°C.

Beispiel 1: Spannungsmessung mit gespreizter Anzeige bis 0,5 V

Dateiname:  U05.DEF

Sensor:   Spannung 0...0,5V

Größe:    U

Einheit:  V

Y-Achse:  U/V

Minimum:      0

Maximum:      0.5

Linienabstand:0.1

Faktor:       0.01

Offset:       0

Beispiel 2: Temperaturmessung mit gespreizter Anzeige bis 50 øC

Dateiname:  TEMP50.DEF

Sensor:   Temp1/ 0...50°C

Größe:    Temp.

Einheit:  °C

Y-Achse:  Temp/°C

Minimum:      0

Maximum:      50

Linienabstand:10

Faktor:       0.5

Offset:       -25

Beispiel 3: Anpassung eines pH-Meßgeräts mit Analogausgang 0...1,4V

Dateiname:  pH_X.DEF

Sensor:   pH 0...14

Größe:    pH

Einheit:

Y-Achse:  pH

Minimum:      0

Maximum:      14

Linienabstand:1

Faktor:       0.1

Offset:       0