### TurboCompact

für CompuLAB, Mini-RS-Box, SIOS-Interface, Zelle, Camface, C-Control
Zum Betrieb mit dem CompuLAB muss der passende Treiber geladen sein.
Bevor TurboCompact aufgerufen werden kann, muss unbedingt ein Drucker installiert sein.

Compact ist eine Windows-Anwendung mit folgenden Merkmalen

# Automatische Hardwaresuche

Schneller Überblick über die Ein- und Ausgänge

Y-t-Schreiber mit Exportfunktion nach z.B. Excel

X-y-Schreiber mit Exportfunktion nach z.B. Excel

Data-Logger zur Zeitdarstellung der Digitaleingänge

Programmierung für einfache Aufgaben

##### Überblick Ein-/Ausgänge

#### In dieser Ansicht werden zwei Analogeingänge des Interfaces mit Hilfe von Analogmetern angezeigt. Zusätzlich wird der 8-Bit-Digitalwert mit dargestellt. Leuchtdioden und Zahlenwert geben den Zustand der Digitaleingänge an. Mit acht Kippschaltern können die einzelnen Bits der Digitalausgäge geschaltet werden.

Beim Start von Compact wird nach bekannter Hardware gesucht. Wird keines der unterstützten Interfaces gefunden, so wechselt Compact in den Simulationsmodus. Alle Eingangswerte ändern sich sehr langsam. Mit Hardware ignorieren wird dieser Modus erzwungen. In der Statuszeile wird das momentan benutzte Gerät angezeigt

Neu ab Version 1.20
Sind mehrere Interfaces angeschlossen, so kann die Hardwaresuche beeinflusst werden, indem während der Suche die Strg-Taste gedrückt wird. TurboCompact zeigt dann die gefundene Hardware und es kann entschieden werden, ob ein anderes Interface gesucht werden soll.

Mehrere CompuLAB-USB-Geräte: Die Umschaltung zwischen mehreren USB-Interfaces erfolgt über einen Rechtsklick in der Statusleiste. Mit der rechten Maustaste erscheint ein Menü, in dem alle angeschlossenen Interfaces zur Auswahl stehen. Es kann auch während einer Messung umgeschaltet werden. 

TurboCompact findet die "MiniRS-Box" nur, wenn mindestens einer der Digitaleingänge auf "1" gelegt ist.

## Y-t-Schreiber

Der Schreiber stellt die beiden Analogwerte in einem Diagramm dar. Die Messdauer kann zwischen einer Sekunde bis 24 Stunden gewählt werden. Dabei werden bis zu 1500 Messpunkte aufgenommen. Der Schalter "Dauer" erlaubt Dauermessungen wie in ModulLab. Alle Farben können entsprechend den Wünschen werden.

Mit der rechten Maustaste werden die Messdaten als Bild oder als Text in die Zwischenablage kopiert und stehen somit anderen Anwendungen zur Verfügung.

Der Schalter "Start" startet die Messung.

### X-y-Schreiber

Mit bis zu 32000 Messpunkten können die beiden Analogeingänge und deren Abhängigkeit graphisch erfasst werden. Der Schreiber lässt unterschiedliche Messgeschwindigkeiten zu, so dass auch extrem langsame Änderungen erfassbar sind. Die Spannungen werden zusätzlich numerisch angezeigt. Alle Farben können entsprechend den Wünschen werden.

Mit der rechten Maustaste werden die Messdaten als Text in die Zwischenablage kopiert und stehen somit anderen Anwendungen zur Verfügung. Der Schalter "Start" startet die Messung.

Bit-Schreiber (Data-Logger)

Der Bit-Schreiber stellt die zeitliche Abhängigkeit der Digitaleingänge als Impulsdiagramm dar. Auch hier kann die Messdauer zwischen 1 Sekunde bis 24 Stunden eingestellt werden. Alle Farben können entsprechend den Wünschen werden.

Mit der rechten Maustaste werden die Messdaten als Text in die Zwischenablage kopiert und stehen somit anderen Anwendungen zur Verfügung.

Der Schalter "Start" startet die Messung.

Programm

Compact enthält einen Interpreter für einfache Programmstrukturen. Seit TurboCompact erfolgt die Programmausführung nicht mehr wie in DoIt (für 16-Bit-Windows) Timergesteuert, sondern in einem eigenen Thread. Dadurch werden Programme nun extrem viel schneller ausgeführt. Für Programmabläufe in DoIt-Geschwindigkeit muss der "Turbo-Schieber" ganz unten stehen...

Der nebenstehende Lauf des Programminterpreters wurde auf einem P400 durchgeführt. Um die schnellstmögliche Ausführung zu gestatten, wurden die Fenster so eingerichtet, dass kein Scrollen auftritt. Die Markierung der gerade ausgeführten Zeile ist abgeschaltet.

Die Programmausgabe zeigt die Zeiten einer Zehnfachschleife. Zwischen den einzelnen Durchläufen vergeht demnach genau eine Millisekunde.

Mit der rechten Maustaste können Programme geladen und gespeichert werden.

Der Schalter "Start/Stop" steuert den Programmlauf

#### Befehlsübersicht

Ausgang

Verändert am Interface den Zustand eines der acht Digital-Ausgänge.

Parameter 1 :

0 - 7:          Nummer des Ausgangs, der verändert werden soll.

Zufallswert:    Es wird ein zufälliger Ausgang gewählt.

Parameter 2:

O:              Der angegebene Ausgang wird ausgeschaltet.

I:              Der angegebene Ausgang wird eingeschaltet.

T:              Schaltet den Zustand dieses Ausgangs um.

Beispiel :

...

Ausgang 0 = I

Ausgang 1 = O

Ausgang 2 = T

Ausgang Zufallswert = T

...

Ausgänge

Verändert den Zustand der Digital-Ausgänge.

Parameter :

Dezimalzahl zwischen 0 und 255 oder ...

IIOOTTXX:       Verändert die Ausgänge nach dem angegebenen Muster.

O:              Der Ausgang wird ausgeschaltet.

I:              Der Ausgang wird eingeschaltet.

T:              Schaltet den Zustand dieses Ausgangs um.

X:              Der Zustand dieses Ausgangs bleibt unverändert.

Zahl:           Setzt die Ausgänge auf den Wert der Variablen Zahl.

Zufallswert:    Setzt alle Ausgänge zufällig.

Eingänge:       Die Ausgänge erhalten den Zustand der Eingänge,

A-Eingang:      erhalten den Wert des analogen A-Eingangs,

B-Eingang:      erhalten den Wert des analogen B-Eingangs.

Beispiel :

...

Ausgänge = IOIIIOIO

Ausgänge = 254

Ausgänge = Zahl

Ausgänge = A-Eingang

...

Zahl

Verändert die Variable Zahl.

Parameter 1 :

=               Setzt die Variable gleich dem zweiten Parameter.

+ , -           Addiert / subtrahiert den zweiten Parameter.

* , /           Multipliziert / dividiert den zweiten Parameter.

Parameter 2:

Dezimalzahl zwischen 0 und 255 oder...

A-Eingang:      Der Wert des analogen A-Eingangs.

B-Eingang:      Der Wert des analogen B-Eingangs.

Zufallswert:    Ein Zufallswert zwischen 0 und 255.

Eingänge:       Der binäre Wert der 8 Eingänge.

Hinweis:

Wenn durch die Operation die Grenzen von 0 bzw. 255 überschritten werden,

erfolgt ein Übertrag auf Null.

Beispiel :

...

Zahl = 255

Zahl - IOIOIOIO

Schreibe Zahl

Zahl * A-Eingang

Zahl / B-Eingang

Schreibe Zahl

...

Warte

Wartet die angegebene Zeit ab.

Parameter :     Zeitdauer in Sekunden.

Beispiel :

...

Schreibe "Dies sind 10 Sekunden..."

Warte 10 Sekunden

Schreibe "... und das nur 0.5 ... "

Warte 0.5 Sekunden

Schreibe "...Sekunden !"

...

Uhr Start

Setzt die Variable Zeit auf Null und startet die interne Uhr.

Parameter :     Keine.

Hinweis:

Nach und während dem Befehl "Uhr Start" kann der Stand der internen Uhr

mit dem Befehl "Schreibe Zeit" ausgegeben werden.

Beispiel :

...

Uhr Start

Wiederhole

Schreibe "Interne Uhr ist :" Zeit

Bis Tastendruck

Uhr Stop

Schreibe "Interne Uhr ist stehengeblieben bei" Zeit

...

Uhr Stop

Stoppt die interne Uhr.

Parameter :     Keine.

Hinweis:

Die Zeit kann mit dem Befehl "Schreibe Zeit" ausgegeben werden.

Beispiel :

...

Uhr Start

Wiederhole

Schreibe "Interne Uhr ist :" Zeit

Bis Tastendruck

Uhr Stop

Schreibe "Interne Uhr ist stehengeblieben bei" Zeit

...

Neues Blatt

Löscht das Ausgabefenster, das vom Befehl "Schreibe" benutzt wird.

Parameter :     Keine.

Beispiel :

...

Schreibe "Dieser Text ist nur kurz zu sehen..."

Warte 2 Sekunden

Neues Blatt

Schreibe "...fertig."

...

Schreibe

Gibt die Parameter im Ausgabefenster aus.

Parameter :

Zeit            Stand der Internen Uhr in Sekunden.

A-Eingang       Wert des A - Einganges.

B-Eingang       Wert des B - Einganges.

Zufallswert     Ein Zufallswert zwischen 0 und 255.

Eingänge        Der binäre Zustand der Eingänge 0 - 7.

Zahl            Der Wert der Variablen Zahl.

" Text "        Ein beliebiger Text in Anführungszeichen.

Beispiel :

...

Uhr Start

Schreibe "A-Eingang ist "A-Eingang

Schreibe "B-Eingang ist "B-Eingang

Schreibe "Eine Zufallszahl "Zufallswert

Schreibe "Eingänge sind "Eingänge" bei Zeit = "Zeit

Uhr Stop

...

SignalTon

Gibt einen kurzen Ton über den PC-Lautsprecher aus.

Parameter :     Keine.

Beispiel :

...

SignalTon

Schreibe "Achtung!"

...

Wiederhole / Bis [Bedingung]

Die zwischen "Wiederhole" und "Bis [Bedingung]" stehenden Befehle werden

solange wiederholt, bis während deren Bearbeitung der Zustand [Bedingung]

eingetreten ist. Dabei kann größer als, kleiner als und gleich als

Vergleichsoperand benutzt  werden. Die Vergleichsmöglichkeiten hängen

vom gewählten Parameter ab.

Bedingungen:

Tastendruck     Die Schleife wird nach einem Tastendruck verlassen,

Durchläufe      nach einer bestimmten Zahl von Durchläufen,

Zeit ... Sekunden       vor/bei/nach einer bestimmten Zeit,

Zahl            bis Zahl gleich, größer, kleiner dem angegebenen Wert,

A-Eingang       bis A gleich, größer, kleiner dem angegebenen Wert,

B-Eingang       bis B gleich, größer, kleiner dem angegebenen Wert,

Eingänge        bis Eingänge gleich, größer, kleiner ...

Eingang         bis ein bestimmter Eingang I oder O ist.

Beispiel :

...

Wiederhole

Schreibe "drücke eine Taste..."

Bis Tastendruck

...

Wenn [Bedingung] Dann ... Sonst ... EndeWenn

Im Gegensatz zur "Wiederhole ... Bis" - Schleife wird hier eine Bedingung

geprüft und je nach Ergebnis eine Folge von Befehlen abgearbeitet.

Bedingungen:

Tastendruck     Die Bedingung ist ein erfolgter Tastendruck,

Durchläufe      wenn der Durchlaufszähler einen bestimmten Wert hat,

Zeit ... Sekunden       wenn Zeit gleich, größer, kleiner ...

Zahl            wenn Zahl gleich, größer, kleiner ...

A-Eingang       wenn A gleich, größer, kleiner ...

B-Eingang       wenn B gleich, größer, kleiner ...

Eingänge        wenn Eingänge gleich, größer, kleiner ...

Eingang         wenn ein bestimmter Eingang I oder O ist.

Beispiel :

...

Wenn Eingang 1 = I Dann

Schreibe "Ja"

Sonst

Schreibe "Nein"

EndeWenn

...

Infos und Programme unter

www.ak-modul-bus.de

www.hjberndt.de